受控状态：◇ 受控

应急预案编号 ：

应急预案版本号：AFT-YA-02

生产安全事故应急预案

2020年3月20日发布           2020年3月20日实施

山东艾孚特科技有限公司发布

发 布 通 告

为积极应对企业可能发生的生产安全事故，提高企业对生产安全事故的应急救援能力，减少事故灾害造成的人员伤亡和财产损失，保障职工生命、企业财产的安全和社会的稳定，维护正常的生产秩序，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部第2号令）和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013），公司组织相关部室人员修订了《山东艾孚特科技有限公司生产安全事故应急预案》，现予以批准发布。请公司各单位认真组织学习，严格执行，定期组织演练，不断提高公司及员工的应急处置和救援水平。

本预案自发布之日起实施。

发布人：

2020年3月20日

《山东艾孚特科技有限公司

生产安全事故应急预案》编制组名单

组    长：周  倜

副 组 长：王凡亮  阚世广

成    员：周兴波 董翠翠 周红财 张新一

张如密 武新华 石桂萍 张瑭晖

刘启震 吴士峰 王海波 赵  强

杨淑云 秦瑞昌 张沪一 宋红敬

刘祥鲁 张  峰 宋  浩 刘广刚

盛亮亮 唐  凯 王浩浩

修订记录

| 修订日期 | 修订原因 | 修订内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012.7.12 | 因公司应急救援预案未完全按照标准（AQ/T9002-2006）编制 | 按照标准（AQ/T9002-2006）编制 | 何海林 |
| 2013.8.13 | 公司应急组织指挥部人员调整 | 应急组织指挥部人员职责调整 | 何海林 |
| 2015.12.30 | 公司应急组织指挥部人员调整；工艺控制技术升级 | 按照标准（GB/T29639-2013）修订，应急组织指挥部人员职责调整 | 周兴波 |
| 2018.12.30 | 公司应急组织指挥部人员调整 | 按照国家安监总局88号令进行修订 | 阚世广 |
| 2020.3.18 | 1、预案依据的法律法规发生变化。2、人员组织机构调整。 | 1、按照《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部第2号令）等新法律法规、标准要求进行编制。2、根据公司《危险化学品重大危险源评估报告》编制重大危险源专项预案。3、应急组织指挥部人员职责调整 | 阚世广 |

目   录

一、生产安全事故综合应急预案

1总则 …………………………………………………………1

1.1编制目的 …………………………………………………1

1.2编制依据 …………………………………………………1

1.3适用范围 …………………………………………………2

1.4应急预案体系 ……………………………………………3

1.5应急工作原则 ……………………………………………3

2事故风险描述  …………………………………………… 4

2.1企业概况  …………………………………………………4

2.2总平面布置  ………………………………………………5

# 2.3危险源与风险分析  ………………………………………5

2.4重大危险源  ………………………………………………3

2.5涉及的危险化学品危险有害特性  ………………………5

2.6生产过程中危险、有害因素辨识与分  …………………35

3组织机构及职责 ……………………………………………57

3.1应急组织体系 ……………………………………………57

3.2组织机构及职责 …………………………………………57

4预警及信息报告 ……………………………………………62

4.1危险源监控、监测的方式 ………………………………62

4.2预警 ………………………………………………………63

4.3信息报告 …………………………………………………64

5应急响应 ……………………………………………………65

5.1响应分级 …………………………………………………65

5.2响应程序 …………………………………………………66

5.3处置措施 …………………………………………………70

5.4应急结束 …………………………………………………72

6信息公开  ………………………………………………………73

7后期处置  ………………………………………………………73

8保障措施  ………………………………………………………73

8.1通信与信息保障………………………………………………73

8.2应急队伍保障………………………………………………73

8.3物资装备保障………………………………………………73

8.4其他保障……………………………………………………73

9应急预案管理  ………………………………………………74

9.1培训  ………………………………………………………74

9.2演练    ……………………………………………………75

9.3预案修订  …………………………………………………77

9.4预案备案……………………………………………………78

9.5预案实施  …………………………………………………78

二、专项应急预案

危险化学品泄漏事故专项应急预案    ………………………79

火灾、爆炸、中毒事故专项应急预案  ………………………105

重大危险源专项应急预案 ……………………………………125

三、现场处置方案

灼烫事故现场处置方案  ………………………………………126

触电事故现场处置方案…………………………………………146

四、附表及附图

附件一  艾孚特公司应急救援工作通讯联系电话……………156

附件二  艾孚特公司应急救援外部相关单位及联系方式  …157

附件三  应急救援物资   …………………………………… 158

附件四  危险源分布及逃生路线图  …………………………159

附件五  重大危险源辨识、分级记录  ………………………160

生产安全事故综合应急预案

# 1.总 则

1.1 编制目的

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，使任何可能引起的紧急情况不扩大，并尽可能地排除险情，减少事故造成的人员伤亡和财产损失，降低对环境产生的不利影响，使承担抢险、救援的人员和队伍分工明确，各项工作有程序、有步骤，使应急处理工作有条不紊地迅速展开，达到迅速控制危险源、及时抢救受害人员、指导群众防护和疏散的目的。山东艾孚特科技有限公司按照《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部第2号令）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)的有关内容和要求，结合公司实际情况，特编制本预案。

1.2 编制依据

通过对国家、山东省、地方政府涉及的关于应急预案法律法规、规章，以及有关行业管理规定、技术规范和标准等的识别，作为开展和编制预案的依据。

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）

《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号）

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号）

《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号）

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）

《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）

《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）

《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部第2号令）

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）

《危险化学品事故应急救援预案编制导则》（安监管危化字【2004】43号）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

《山东省突发事件应急预案管理办法》（山东省安全生产监督管理局鲁安监发〔2009〕56号）

《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T38315-2019）

《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T-9007）

《山东艾孚特科技有限公司危险化学品重大危险源评估报告》（2019.6）

《山东艾孚特科技有限公司风险管控及隐患排查双重预防体系建设报告》

其它有关行业管理规定、技术规范和标准等。

1.3适用范围
    本预案适用于山东艾孚特科技有限公司厂区内发生的各类生产安全事故的应急救援工作。

1.4应急预案体系

山东艾孚特科技有限公司应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。

专项应急预案包括危险化学品泄漏事故专项应急预案、火灾、爆炸事故专项应急预案、中毒事故专项应急预案、重大危险源专项应急预案。

现场处置方案包括灼烫事故现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案及触电事故现场处置方案。

本预案与《邹城工业园区生产安全事故应急预案》及《邹城市生产安全事故应急预案》相衔接。

1.5 应急工作原则

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真落实各项应急措施；树立“以人为本、责任在我”的理念，实行统一指挥、协同作战、分级管理；发生安全事故后，坚持以本单位自救为主，同时和济宁市、邹城市及园区各专业应急救援力量、消防队、各医疗救援单位等社会救援力量相结合的应急工作原则。

1.5.1 组织原则

本公司的应急救援工作始终坚持“一般工作服从应急工作、局部利益服从全局利益”的应急救援组织原则。

1.5.2 协调原则

突发事件的应急救援工作既要与日常的安全生产管理工作协调一致，又要使应急救援工作具有优先性和权威性。事故状态下，应根据预案中职责划分，及时协调全公司各部门，按照各自的职责，实施救援；当突发事件的危害严重威胁周边居民的生命和财产，超出本公司的应急救援能力时，应及时求助于邹城市、济宁市政府以及上级应急救援队伍，尽快得到地方政府应急救援力量支援和帮助。

该预案所涉及到的应急救援力量应及时沟通和协调，并与社会应急救援部门密切联系，形成联动机制，将生产安全事故造成的损失和影响（尤其是社会影响）降低到最低程度，确保安全生产。

2. 风险性分析

# 2.1企业概况

山东艾孚特科技有限公司位于邹城市太平镇邹城工业园区，成立于2009年，注册资金1.311亿元元，占地300亩，现有职工180余人，依靠山东省化工研究院省级重点实验室（生化技术研发中心）为公司的技术支撑；技术中心拥有产品研发与实验人员42人。其中，高、中级职称人员32人。注册安全工程师4人，山东省危险化学品安全生产标准化评审专家1人；主要生产甲基巯基四氮唑、叠氮化钠、甜菜碱盐酸盐等产品。

公司成立了安全环保监察部，建立有完善的安全管理系统，建立了全员安全生产责任制，完善了各项安全生产管理制度。并与2018年10月通过了三级安全标准化的验收。2019年被评为双重预防体系建设市级标杆企业。

- 2.2总平面布置

山东艾孚特科技有限公司地处邹城市太平镇邹城工业园区，厂址东邻工业园区兴港路，北邻园区新华路，隔路相望为荣信煤化有限公司，西侧为园区污水处理厂，南面是园区预留项目用地。厂址周围以企业和园区预留空地为主，无文物风景区和自然保护区，无名胜古迹，地下无矿区，附近无机场、电台及军事设施。

总平面按使用功能、生产性质分区布置。生产系统、辅助生产系统和运输系统合理布局，使物流和人流路径短捷，方便作业，避免物流与人流相互交叉、往复、迂回。在规划控制范围内充分利用土地，同时保证生产运营和消防安全。

厂区具体平面布置：在东侧兴港路设1个大门，作为主入口，在北侧新华路上开2个大门作为货运大门。厂区大体分为三部分，东部为生活、办公区；中部靠北布置公用辅助设施，中间为生产车间和仓库，西部主要为罐区、桶装原料储存区、叠氮化钠库房、污水处理站等。

公司成立了相应的应急救援组织和兼职消防队，全体从业人员在日常工作中严格经过培训和应急演练，是公司的主要救援力量。

外部应急救援力量主要是太平工业园区消防中队距公司约2公里。当接到救援信号后3分钟可以到达。

# 2.3危险源与风险分析

艾孚特公司生产单元主要包括各产品生产车间、仓库、罐区及公用工程等辅助生产设施。生产装置具有工艺过程复杂、技术条件严格等特点，并且生产过程中涉及到多种可燃、易燃、易爆、有毒、有害的危险物质（如甲胺水溶液、

山东艾孚特科技有限公司区域位置图

氨、二硫化碳、乙醇、活性炭、双氧水、叠氮化钠、硫酸、盐酸、水合肼、亚硝酸钠、二氧化硫、亚硝酸乙酯、三甲胺、甲醇、氯乙酸、氯乙酸甲酯等）。以上物质存在于原料罐区、产品库区及甲基巯基四氮唑、叠氮化钠、甜菜碱盐酸盐车间等生产装置的各个环节，一旦发生泄漏就可能引发生产安全事故，导致人员伤亡、财产损失或污染环境，甚至造成极坏的社会影响。

2.4重大危险源辨识

依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、国家应急局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40 号），根据依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中有关“单元”的定义，根据GB 18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》中规定。我公司组织编写了《山东艾孚特科技有限公司危险化学品重大危险源评估报告》并备案。经评估，我公司原料罐区三甲胺罐组构成三级危险化学品重大危险源；40%一甲胺水溶液储罐、甲醇储罐、双氧水储罐组成的罐组一构成四级重大危险源，硝酸储罐、乙醇储罐组成的罐组二构成四级重大危险源，因此本预案增加编写了重大危险源事故专项应急预案。

2.5涉及的危险化学品危险有害特性

2.5.1各生产装置工艺流程：

（1）叠氮化钠生产装置：配酸——发生——合成——脱纯——脱水——离心——干燥

使用原料：硫酸、液碱、亚硝酸钠、乙醇、亚硝酸乙、水合肼

（2）甲基巯基四氮唑生产装置：成盐——氧化——合成——脱水——精制——离心——干燥

（3）甜菜碱装置：氯乙酸甲酯合成—成盐—脱醇—精致—离心—干燥—包装

使用原料：甲醇、氯乙酸、三甲胺

（4）化学试剂分装项目：液体试剂分装系统、固体试剂分装系统

液体试剂分装项目：乙醇、甲醛

固体试剂分装项目：磷酸氢二钾、磷酸氢二钠、氯化钾、氯化铵、柠檬酸、氢氧化钠

- 涉及的主要化学品危险特性见附件7.

- 2.5.2生产过程中危险、有害因素辨识与分析

生产装置在生产过称中主要存在火灾爆炸、中毒和窒息、容器爆炸（气瓶爆炸）、灼烫（高温烫伤、化学灼烫）、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、粉尘危害、噪声危害、冻伤、起重伤害、坍塌等危险有害因素。

- （1）火灾、爆炸

甲基巯基四氮唑、叠氮化钠生产装置、试剂分装车间、甜菜碱盐酸盐氯乙酸甲酯工段、成盐工段等属甲类车间，叠氮化钠仓库、亚硝酸钠仓库、原料罐区重大危险源属于甲类储存区域。其涉及的危险化学品亚硝酸乙酯、乙醇、甲胺、液氨、二硫化碳、三甲胺、甲醇、叠氮酸等等均为易燃易爆物质，它们与空气均可形成爆炸性混合物，物料泄漏扩散后很容易引发火灾爆炸事故。

甲基巯基四氮唑生产过程中涉及的氧化反应、双氧水罐均涉及强氧化剂双氧水，叠氮化钠装置涉及氧化剂亚硝酸钠（原料）、硝酸钠，遇火灾受热分解，加速燃烧，使火灾扩大。

甲基巯基四氮唑生产过程中涉及的氧化反应等均为放热反应，如冷却效果不好或冷却系统出现问题，造成温度失控，导致反应猛烈，使物料从反应釜内冲出，极易造成火灾爆炸事故。

叠氮化钠产品是易爆物质，受到撞击易分解爆炸。

若涉及乙醇、亚硝酸乙酯、甲胺、二硫化碳等可燃介质的设备、储罐、管道未安装防静电装置或防静电装置失效，设备内部积聚的电荷无法导出，产生静电火花，引发爆炸。

- （2）容器爆炸

生产过程中涉及压力容器 (如合成釜等)和压力管道，压力容器、压力管道在使用过程中均存在超压爆炸危险。

- （3）中毒和窒息

生产装置涉及叠氮化钠、叠氮酸、亚硝酸乙酯、氯乙酸、三甲胺、硫化氢、甲醇、一甲胺、硝酸、亚硝酸钠、异硫氰酸甲酯、氯乙酸甲酯等有毒有害物质，其中叠氮化钠、叠氮酸、硫化氢属于剧毒品。

生产过程中，若发生有毒物品泄漏，或进入含有有毒物资的区域，操作人员未采取防护措施接触毒性物质时，极易造成人体肌体中毒窒息。

- （4）灼烫

生产过程中涉及到高温烫伤、化学灼伤等，可能导致各类伤害的因素如下：

1）高温灼烫

生产过程中使用蒸汽和电作为热源，如果其隔热保温层有脱露或蒸汽泄漏喷溅，操作人员不甚接触可导致人员烫伤。

2）化学灼烫

生产过程中涉及硝酸、液碱、盐酸、氯乙酸甲酯、氯乙酸、水合肼等均具有较强的腐蚀性。特别是高温氯乙酸腐蚀碳钢的速率是惊人的。因此如果发生故障泄漏、运行泄漏或在进行检维修作业时设备、管道没有清洗或没有清洗干净，工人作业时与设备及输酸管道、阀门接触，存在化学灼伤危险。

- （5) 其它危险、有害因素及其分布

- ① 触电

生产过程中用到的电气设备较多，如动力和照明线路、照明电器、通排风设备以及动力与照明电气线路等处和照明电器等，在工作过程中，作业人员如不能按照电气工作安全操作规程或缺乏安全用电常识，以及设备本身故障等原因，均可能造成触电危险事故的发生。

- ② 机械伤害

生产过程中涉及的转动设备，如各种物料输送泵、离心机、各种风机等，若其转动部位缺少防护罩等可靠的防护措施，可能会发生辗绞、挤压等机械伤害。

- ③高处坠落

公司生产、储存设施设有多处高空平台、管廊。如若高处作业时基础不牢；作业人员缺乏安全思想和安全技能，及与高处作业相关的各种物体和安全防护设施有缺陷；未办理高处作业证高，处作业时没有落实安全防护措施冒险蛮干，无人监护等违章行为，会发生人员高处坠落事故。

- ④物体打击

在生产及检修过程中，在上下交叉作业时，上部作业工序工具或物料从高处坠落，有对下部作业人员造成高空落物打击，造成事故。

- ⑤车辆伤害

生产过程中原料、产品运输过程中涉及车辆伤害，由于厂内道路，车辆的装载和驾驶，车辆及驾驶员的管理等方面的缺陷均可能引发车辆伤害事故。

通过对公司危险有害因素分析、事故风险辨识以及风险防控措施辨识，形成《山东艾孚特科技有限公司生产安全事故应急预案事故风险辨识评估报告》（见报告）。

我公司所涉及的事故风险分布及危险性等级统计如下：

| 区域 | 建筑用途及工艺 | 涉及 危险品 | 数量 | 事故类型 | 危险性等级 | 隔离或影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叠氮化钠车间 | 叠氮化钠生产 | 叠氮化钠、叠氮酸、亚硝酸乙酯、烧碱、水合肼、乙醇、硝酸、 | 中间储槽 | 火灾、爆炸 | 较大风险 | 50m，本车间 |
|  |  |  |  | 灼烫 | 中度风险 | 30 m，本车间 |
|  |  |  |  | 中毒窒息 | 较大风险 | 本人 |
|  |  |  |  | 危险化学品泄漏 | 中度风险 | 20 m，本车间 |
|  |  |  |  | 触电、机械伤害、高处坠落、车辆伤害 | 轻度危险 | 10m，本岗位 |
| 四氮唑车间 | 四氮唑生产、氧化工艺 | 一甲胺水溶液、烧碱、盐酸、异硫氰酸甲酯、二硫化碳、双氧水、硫磺、硫化氢、叠氮化钠、叠氮酸 | 中间储槽 | 火灾、爆炸 | 较大风险 | 50m，本车间 |
|  |  |  |  | 灼烫 | 中度风险 | 30 m，本车间 |
|  |  |  |  | 中毒窒息 | 较大风险 | 本人 |
|  |  |  |  | 泄漏 | 中度风险 | 20 m，本车间 |
|  |  |  |  | 触电、机械伤害、高处坠落、车辆伤害 | 轻度危险 | 10m，本岗位 |
| 储罐区 | 3级重大危险源一个，4级重大危险源两个 | 三甲胺、一甲胺水溶液、氯乙酸、乙醇、甲醇、硝酸、盐酸、烧碱、双氧水、氯乙酸甲酯 | 储罐20座 | 危险化学品泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫 | 较大风险 | 90m，全厂区 |
| 仓储 | 固体原材料 | 亚硝酸钠、硝酸钠、叠氮化钠 |  | 火灾、中毒窒息 | 较大风险 | 20m，本库 |
| 公用设施 | 办公、发配电、消防、检维修 | \ | \ | 触电、高处坠落、机械伤害 | 中度风险 | 本人 |
|  |  | \ | \ | 火灾、车辆伤害、淹溺 | 轻度危险 | 10m，本岗位 |
| 道路通道 | 交通运输 | \ | \ | 车辆伤害 | 轻度危险 | 10m |

由上述可知，我公司在生产经营活动过程中，存在火灾、爆炸、危化品泄漏、中毒窒息、灼烫、高处坠落、触电、车辆伤害等事故风险，通过风险辨识分析，我们认为我公司发生火灾、爆炸、中毒窒息、危化品泄漏事故及重大危险源事故风险较大，发生触电、灼烫事故风险为中度风险，发生高空坠落、车辆伤害、机械伤害、物体打击、淹溺事故风险为轻度风险。

3.组织机构及职责

3.1  应急组织体系

3.2组织机构及职责

公司组建安全生产事故应急救援指挥中心，全面负责整个公司生产安全事故的应急救援组织工作。总指挥由总经理担任，副总指挥由安全生产副总经理担任，成员由公司其他领导成员和各车间、部室负责人组成。

山东艾孚特科技有限公司应急救援组织体系图

成 员：生产技术工程部、安全环保监察部等各车间、部室负责人等。

灭火

抢险

组

新闻报道组

恢复生产组

善后处置组

事故调查组

环境监测组

交通警戒组

医疗救护组

物资供应组

通讯联络组

抢险抢修

组

专家组

副总指挥：安全生产副总经理

公司值班领导

总指挥：总经理

总指挥：周倜

副总指挥：王凡亮、阚世广

现场总指挥：阚世广

成    员：公司其他领导成员和公司各车间、部室负责人组成。

- 3.1.1应急救援指挥中心

应急救援指挥中心设在安环部，应急救援管理日常工作由安环部负责。发生安全事故后，若总指挥及副总指挥不在公司时，由值班领导担任临时总指挥，全权负责应急救援工作。

应急救援指挥中心的主要职责包括：

1）执行国家应急救援工作的法律法规和政策；

2）发生重大事故时，由指挥中心发布实施和解除应急救援命令；

3）分析灾情、确定事故救援方案、制定各阶段的应急对策，组织指挥救援队伍，实施救援行动；

4）负责对各应急救援专业队伍下达指挥命令、向上级部门汇报、以及向周边单位通报事故情况，并发出救援请求；

5）负责对外界公众的新闻报道，组织新闻发布会；

6）组织事故调查、总结应急救援工作的经验教训；

7）负责本预案的制定、修订；

8）检查督促做好危险化学品事故预防和应急救援准备工作，包括应急教育、培训和定期演练等活动。

9）批准本预案的启动和终止。

- 3.1.2现场应急指挥部

现场应急指挥部在公司应急指挥中心领导下开展应急工作，设在生产调度中心或事故现场。当班生产现场负责人具有根据管理权限启动相应级别应急体系的权利和义务；夜间发生安全生产事故时，夜间公司值班领导担当现场应急指挥部的临时指挥。在现场总指挥到达现场前，行使总指挥的权利和义务。

3.1.2.1现场应急救援指挥部具体组成人员如下：

现场总指挥：阚世广

成员：周兴波、董翠翠、张新一、周红财、石桂萍、武新华、张如密、张瑭晖、刘启震、吴士峰、杨淑云、王海波、赵强、刘启震、秦瑞昌、张沪一、刘祥鲁、张峰、宋浩、刘广刚、宋红敬、唐凯、盛亮亮、王浩浩

3.1.2.2现场应急指挥部职责如下：

（1）按照公司应急指挥中心指令，负责现场应急指挥工作；

（2）收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整现场应急抢救方案；

（3）负责整合调配现场应急资源；

（4）及时向公司应急指挥中心和上级部门及地方政府汇报应急处置情况；

（5）协调地方政府应急救援工作；

（6）按照公司应急指挥中心指令，负责现场新闻发布工作；

（7）核实应急终止条件并向公司应急指挥中心请示应急终止；

（8）负责现场应急工作总结；

（9）负责公司应急指挥中心交办的其它任务。

3.1.2.3应急指挥中心人员及各应急小组分工及职责：

总指挥：组织指挥全公司的应急救援工作；

副总指挥：组织指挥全公司现场应急救援工作。

（1）灭火抢险组：由车间现场义务消防人员担任。负责现场灭火，设备容器冷却，喷水、隔爆、抢救伤员及现场洗消等工作。（组长：吴士峰；成员：秦瑞昌、刘祥鲁、张沪一、方浩、刘海洋、朱海涛、杨世芳）

（2）交通警戒组：由综合办负责。负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域。负责公司区内交通管制；负责对现场及周围人员进行防护指挥，人员疏散，现场周围物资转移；指引社会援助消防车辆进入指定位置。（组长：唐凯；成员：付浩、靖立勇、孙现峰）

（3）医疗救护组：由综合办负责。负责对现场伤情判别，依据不同伤情施行紧急抢救，现场处置和安排转运伤员。（组长：王海波；成员：张丹丹、张晓英）

（4）物资供应组：由供应部负责。负责组织抢险物资和工具的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。（组长：刘启振；成员：李继宾、王浩浩、孙国兴）

（5）通讯联络组：由调度中心负责。负责组织和协调通讯队伍，保障救援的通讯畅通。（组长：赵强；成员：姜士全、朱培红）

（6）抢险抢修组：由机电仪车间、动力车间负责。负责组织施工抢修队伍，对损坏的设备、管线、电气仪表等全面抢修。（组长：宋浩 副组长：宋红敬；成员：张久海、韩朴苗、张为国、谢洪超、张明）

（7）事故调查组：负责事故的调查，查清事故的原因和责任。（组长：阚世广；成员：董翠翠、张新一、周红财、张如密、石桂萍、武新华、吴士峰、盛亮亮）

（8）专家组：由安全环保监察部负责组建。负责组织对事故危害进行预测和事故现场安全监视、为应急救援决策提供依据、方案和安全措施，现场指导救援工作，参与事故的调查、分析、处理，并制定防范措施。（组长：周倜，副组长：阚世广、周兴波；组员：周红财、张新一、张如密、石桂萍、武新华）

（9）新闻发布组：由综合办负责组建。负责处理与政府沟通，对外媒体报道、采访、新闻发布等相关事务，适时、准确报道事故发生、抢险救援进展情况及人员疏散情况。组长：董翠翠；成员：王海波、张丹丹、韩丽军）

（10）环境监测组：由环保车间负责组建。负责对大气、水体、土壤等环境及时监测，确定危险区域范围和危险物质的成分及浓度，对事故造成的环境影响做出正确评估，为指挥人员决策和消除事故污染提供依据。（组长：刘广刚；成员：杨淑云、秦艳、步长江）

（11）生产恢复组：由生产技术工程部负责组建。负责指挥协调受灾装置的上、下游产品和原料的平衡；负责灾害时的水、电、汽等动力平衡和供应工作；负责组织并协调恢复生产工作，保证公用工程正常运行。（组长：张新一；成员：吴士峰、宋浩、刘祥鲁、秦瑞昌、张沪一、张明辰、宋红敬、姜士全）

（12）善后处置组：由综合办负责组建。负责事故伤亡人员及家属的接待、安抚、抚恤、理赔等善后处置和社会稳定工作。（组长：孙洪笙；成员：李海丽、韩丽军、张晓英、郑顺艳）

上述应急救援小组根据实际事故规模和严重度而设定，若事故规模较小，可以考虑合并上述职责分工或直接由指挥部负责相关职责的部门完成，或不设立指挥部。

4.预警及信息报告

- 4.1 危险源监控

为了加强对危险源的监督管理，预防事故发生，保障人民群众生命财产安全，主要负责人全面负责本单位危险源的安全管理与监控工作，建立健全危险源安全管理规章制度，落实危险源安全管理与监控责任制度，明确所属各部门和有关人员对危险源日常安全管理与监控职责，制定危险源安全管理与监控实施方案。保证重大危险源安全管理与监控所需资金的投入。

单位对从业人员进行安全教育和技术培训，使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。将危险源可能发生事故的应急措施，特别是避险方法书面告知相关单位和人员。在危险源现场设置明显的安全警示标志，并加强对危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。对危险源中的工艺参数、危险物质进行定期检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检验记录。对危险源的安全状况和防护措施落实情况进行定期检查，做好检查记录

对存在事故隐患的危险源，必须立即整改；对不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生，并及时报告安全生产监督管理部门。

4.1.1生产装置检测监控方式、方法及预防措施

1、主要监测监控方式、方法

（1）生产装置危险源监测监控：严格监督检查，加强管理，防止明火、电气火花、摩擦撞击、静电火花等火源产生，在规定地点装备可燃有毒气体报警装置。

（2）生产装置危险源监测监控：按规定安装仪表传感器；严格落实工艺管理制度，定期检查，建立检查记录档案，发现问题立即汇报处理。

（3）定期对消防管路系统、消防材料库和消防器材的设置情况进行检查。

（4）定期对易发火地点观测数据进行分析，对发火情况及时预测预报。

2、主要预防措施

①、成立防火领导小组，生技工程部部长任组长，每月对防火工作进行一次全面检查，发现问题及时处理。

②、预防生产装置火灾。

(1)建立健全防火管理制度。

(2)严禁穿化纤衣服、携带烟草和点火物品进入关键装置重点部位。

(3)装置内不准存放汽油、煤油和变压器油，使用的润滑油、棉纱和布头必须集中存放在盖严的铁桶内，用过的棉纱布头和纸也必须放在盖严的铁桶内，并由专人定期送到制定地点处理，必须按规定配备沙箱、灭火器等器材。

(4)如果进行电焊、气焊和喷灯焊接，必须严格执行动火证审批制度。

(5)所有使用的电气设备必须有安全合格证和防爆合格证。机电部门认真做好电缆、电器、设备选型，不合格的严禁使用。

(6)对供电系统中各种设备的保护装置，做好整定工作，根据负荷情况进行调整，各种保护装置严禁甩掉不用。

(7)加强对所用的机电设备的维修和养护，润滑部位及时加注润滑油，防止摩擦生热引起火灾。

(8)各厂房、仓库等重点防火地点必须制订防灭火计划，配备防灭火器材及消防水管。

4.1.2火灾危险源监测监控方式、方法及预防措施

1、主要监测监控方式、方法

（1）利用监控录像对现场进行监控。

（2）落实防灭火监督检查制度。

（3）划分各单位防灭火责任区域,落实防灭火责任。

2、主要预防措施

（1）建立、落实防火重点管理场所防火责任制度。

（2）各单位配备的消防器材，要有专人保管保养，责任到人，确保消防器材处于良好状态。

（3）保证消防设施完善可靠。

（4）保证消防通道畅通。

（5）保证供电线路完好。

（6）按规定标定安全出口方向。

（7）现场人员熟悉消防设备、设施使用方法，掌握应急处置措施。

（8）加强消防宣传教育和培训，提高职工防火安全意识。

（9）进行定期检查和不定期巡查，及时消除隐患；定期组织演练，提高实战操作水平。

4.1.3压力容器爆炸危险源监测监控方式、方法及预防措施

1、主要监测监控方式、方法

（1）对特种设备建立台帐，分级管理。

（2）特种设备必须由有相应资质的单位设计与制造，设备按照规定进行定期检验。

（3）加强日常巡回检查和定期保养，保证设备运行情况良好，各项保护装置齐全可靠。

2、主要预防措施

2.1、技术措施

（1）完善特种设备的各类保护装置和安全设施。

（2）按规定做好设备性能测试、周期性试验、现场检查。

（3）特种设备操作人员必须持证上岗，严格按操作规程和安全措施操作。

（4）作业人员掌握紧急状况下应急处置措施。

2.2、管理措施

（1）坚持设备检查、保养、维修制度。

（2）压力容器严禁超载、超压、超温运行。

（3）严格遵守操作规程、岗位责任制及有关规章制度。

（4）加强日常监督检查，及时找出存在的隐患，针对隐患制定防范措施，将隐患消灭在萌芽状态。

- 4.2 预警行动

4.2.1　预警条件

按照事故严重性、紧急程度和影响范围分级预警，预警级别由低到高，依次划分为二级（现场车间）、一级（厂）两级预警机制。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

（1）现场预警：对于影响范围小，无人员伤亡或发生轻伤事故，车间班组能自行消除的事故，启动现场预警。

（2）一级预警：对发生火灾、爆炸，停电，中毒窒息事故等影响范围大，车间依靠自身和应急力量不能给予解决的事故；造成人员伤亡的事故，启动厂级预警。

4.2.2　预警方式、方法

采用电话报警的方式进行预警。

一旦发生生产安全事故，现场第一发现人员立即电话向值班人员汇报，值班人员接到车间汇报后，立即向厂领导和厂应急救援领导小组组长汇报，并同时通知应急救援指挥部成员到办公室待命。

4.2.3　预警信息的发布

对发生的事故信息，在通过指挥部批准预警后，按照从厂到基层单位逐级进行发布的程序进行。

4.2.4　预警措施

（1）发布预警公告。各单位预警由单位应急救援领导小组组长负责发布，厂预警由应急救援指挥部负责发布。

（2）启动相关应急预案。

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（4）指令各应急救援工作组进入应急状态。

（5）针对可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

- 4.3 信息报告与处置

- 4.3.1应急处置

（1）事故发生后第一发现人立即报告调度中心、本公司值班人员和安全负责人或应急救援领导小组组长。相关负责人应立即启动相应级别的应急响应，并按已经演练和当即确定的处置方案进行之有效的事故处置活动。

（2）应急救援指挥部办公室电话：0537-5463216

公司24小时值班电话：     0537-5463205

24小时应急咨询电话：      0537-5463221

总指挥电  话：18906419399

副总指挥电话：15069728777

如遇火灾事故，马上拨打火警电话，火警电话：119。

如启动外部综合支持，及时向邹城市应急局报告。

邹城市应急局电话：5220336

- （3）如果是发生人身伤亡事故，应拨打急救电话：“120”

- （4）应急指挥部应根据事故类别响应分级情况向邹城工业园区环安局和邹城市应急局报告。

- （5）报告应包括以下内容

- A、事故发生的时间、地点、事故类别特征以及事故现场情况。

- B、事故的简要经过：介质类别，事故严重程度，

- C、事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失：

- D、已经采取的有效措施。

- E、其他应当报告的情况。

4.3.2信息上报

当本公司发生一级响应（最高级）可能引起的重大人身伤亡事故发生后，事故现场有关人员应当产即向本单位负责人报告。单位负责人接到报告后，应1小时内报邹城工业园区环安局和邹城市应急局报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- 5. 应急响应

- 5.1 响应分级

针对事件危害程度、影响范围和可控性，将事件响应等级分为重大（Ⅰ级）、严重（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）应急响应。按照分级负责原则，Ⅰ级上报邹城市政府和邹城市应急局，由上级启动相应预案，同时启动公司相应预案；Ⅱ级响应为全厂区响应，启动公司专项应急预案；Ⅲ级响应为车间、班组级响应，启动相应现场处置方案。

（1）Ⅰ级：需政府和外部救援协调处置的安全生产事故。

（2）Ⅱ级：超出车间班组处置能力，须协调全厂应急资源的安全生产事故。

（3）Ⅲ级：因生产系统故障，安全设施受损，危及人身安全或财产安全，影响范围较小，车间、班组有能力自行处置的安全生产事故或其它突发事件。

5.2 响应程序

5.2.1 Ⅲ级响应

（1）事故发生后，现场人员立即汇报，并通知相关区域无关人员撤离安全地带,同时向汇报班长，班长立即组织人员按照操作规程进行紧急处理，并第一时间报告车间值班负责人。

（2）车间值班负责人接到事故汇报后，根据现场实际情况，启动相应现场处置方案，并立即汇报公司值班领导和安全环保监察部。

（3）车间值班负责人随时了解事故情况，收集事故信息，及时掌握事态发展和现场救援情况，并及时向公司值班领导汇报。

现场人员

汇报

班长

汇报

紧急操作

车间值班领导

汇报

公司值班领导

根据情况

启动

现场处置方案

事故妥善处理

事 故 超 出 车 间 处 置 能力

应急响应结束

Ⅱ级响应

启动

结束

了解情况，收集信息

通知

应急管理办公室

掌握救援情况

汇报

图：Ⅲ级响应程序

（4）当事故得到妥善处理，Ⅲ级应急响应结束；当事故超出车间处置能力时，由公司值班领导启动Ⅱ级响应。

5.2.2 Ⅱ级响应

（1）事故发生后，现场人员向车间值班人员汇报，值班人员根据事故状态启动相应现场处置方案并立即向公司值班人员和值班负责人汇报。

（2）公司值班负责人接到事故报告后，根据事态发展，立即向公司应急救援总指挥、副总指挥汇报，由总指挥根据事故状况启动公司级应急预案。同时通知各应急小组到指定地点集合，并成立现场应急救援指挥部，指挥救援工作。并根据事态发展，向工业园区环安局及邹城市应急局汇报。

（3）现场应急救援指挥部人员随时了解事故情况，收集事故信息，及时掌握事态发展和现场救援情况，并向应急救援指挥中心及时报告。

（4）现场指挥部及时研究制定抢险方案。

（5）根据救援工作需要，协调调动应急救援队伍奔赴现场实施救援。

（6）根据事故情况，协调调运应急救援装备和物资。

（7）根据事故情况，协调医疗队伍赶赴现场进行救治。

（8）当事故得到妥善处理，Ⅱ级应急响应结束；当事故超出公司处置能力时，应急救援指挥部立即启动Ⅰ级应急响应。

现场人员

汇报

班长

汇报

启动

现场处置方案

汇报

公司值班领导/应急领导小组

专项应急预案

基地

应急救援指挥部

成立

应急救援装备和物资

医疗救护队伍

奔赴现场

实施救援

事故妥善处理

事故超出公司处置能力

Ⅱ级响应

启

动

应急响应结束

应急救援队伍

掌握救援情况

汇报

应急处置

安全环保监察部、生产技术工程部

车间值班人员

报

了解情况收集信息

启动

协调调动

根据救援工作需要

5.2.3 Ⅰ级响应

（1）事故发生后，现场人员汇报车间值班人员，值班人员启动车间级应急预案，并展开自救，同时向公司值班领导汇报。

（2）公司值班领导接到事故报告后，立即向公司应急指挥部汇报，通知各相关单位负责人及应急队伍到指定地点集合，并成立应急救援现场指挥部，指导救援工作。

（3）当事故超出公司应急处置能力时，应急救援指挥部立即启动Ⅰ级应急响应：立即向工业园区安监局及邹城市应急局应急指挥部汇报，请求外部救援。

（4）当上级应急指挥部位后，公司应急指挥权上交。

（5）当事故得到妥善处理后，Ⅰ级应急响应结束。

图  Ⅱ级响应程序

现场人员

汇报

当班班长

汇报

启动

现场处置方案

车间值班

汇报

公司值班领导/应急领导小组

启动

启动专项预案

了解情况，收集信息

掌握救援情况

汇  报

应急救援指挥部部

成立

应急救援装备和物资

医疗救护队伍

协调调动

奔赴现场

实施救援

请求外援

应急救援队伍

根据救援工作需要

事故妥善处理

应急响应结束

邹城市应急局、工业园区安监局

汇报

图  Ⅰ级响应程序

## 5.3处置措施

5.3.1现场处置

1、各应急小组的行动

（1）受领任务。各应急小组受领任务的内容主要有：事件的基本情况；本小组的任务、编成、分工及准备工作要求；出动时间、行进路线、行进序列、进入应急现场的时机及方向；指挥关系与方式，报告程序及方法，通信联络方法；友邻的任务及协同方法与要求等。

（2）组织准备。应急小组受领任务后应立即通知所属人员，研究本小组的行动计划，明确人员分工，检查准备器材，组织本小组加入开进序列或单独组织向事发地区开进。

（3）进行防护。各应急小组到达应急现场附近后，应根据事件危害程度及范围、地形气象情况等，组织进行个人防护，而后进入应急现场。

（4）实施应急处理与处置。各应急小组根据任务和职责分工，按照应急处理与处置程序和规范，采取相应措施，实施应急处理与处置，并及时将应急处理与处置过程中的有关情况和数据报告指挥部。

（5）完成应急任务后的行动。各应急小组完成规定的应急任务或接到应急终止的通知后，应组织本小组人员对遭受污染的仪器设备实施消毒或消除去污，组织返回，保养应急器材，进行应急总结。

2、记录应急过程

指挥部在应急过程中，均应准确及时地记录应急过程，为总结应急经验教训，修改完善应急预案提供依据。记录工作需专人负责，必须记录的情况有：

（1）事件的发生、发展与终结；

（2）指挥程序，出动力量的规模与性质；

（3）任务分工与完成任务的情况，各个接口的衔接度；

（4）应急组织、工作人员、仪器设备的适应性及完成任务的能力；

（5）人员采取的重大防护措施及其效果；

（6）地形、气象对受危害区域及应急行动的影响等情况。

5.3.2安全防护

1应急人员的安全防护

现场处置人员应根据不同类型安全事故的特点，配备相应专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入现场的安防管理规定。

2受灾人员的安全防护

（1）根据安全事故的性质、特点，告知人员应采取的安全防护措施；

（2）根据事发时的气象、人员密集度等，确定人员疏散的方式。

（3）根据风向标的风向指示，向当时风向的上风向疏散。

5.3.3扩大应急

1、当事态的发展难以控制，事件级别有上升趋势时，应按相关程序立即上报，启动高级别预案。

2、当事态的发展超出公司现有的处置能力，应急指挥部应及时向邹城工业园区应、邹城市应急指挥部发出请求报告。在相应的预案启动之前，本预案各机构仍按职责实施应急救援。

## 5.4 应急结束

5.4.1现场应急人员抢救工作完成后，现场总指挥应立即召开现场会议，了解各部门、各单位人员救援工作情况，根据现场实际做好次生、衍生事故隐患的消除工作，布置好现场警戒，并将情况逐级向上级主要领导进行汇报。

5.4.2安全环保监察部、综合办相关人员应做好现场的保护、拍照、事故调查等工作。

5.4.3经事故现场应急指挥机构批准后，应急结束。

## 5.4.4应急工作结束后，公司应着手准备事故应急工作总结报告，主要内容包括事故情况，各职能组救援、工程抢险工作情况及经验教训、下一步防范措

## 6. 信息公开

信息发布要实事求是，决不谎报、瞒报事故的大小、伤亡人数、财产的损失情况。事故信息应由事故现场指挥部及时准确向新闻媒体通报事故信息。

公司各部门、全体员工未经授权不得对外发布突发事件的任何信息。

## 7.后期处置

7.1事故发生后，事故部门应积极对事故现场进行环境清理，组织生产系统恢复准备，对事故财产损失做初步统计。

7.2在组织或协调事故处理上报的同时，如发生人员伤亡，相关职能部门应在领导小组的指导下，做好安抚遇难人员家属，看望慰问伤员和事故抢险人员。

7.3 领导小组根据应急处置情况，采取积极措施，研究确定实施重建、生产恢复方案,请示上级部门同意,报地方政府部门批准后实施,尽快恢复生产。

7.4事故调查及责任追究，按照国家有关法律法规执行。

7.5应急救援结束后，应急救援领导小组应及时对救援情况进行评估。

8.保障措施

## 8.1 通信与信息保障

8.1.1 信息主要采用企业行政电话、内部电话、手机、对讲机、现场事故音响等报警。

8.1.2各部门负责人同时应按照公司及地方主管部门相关规定做好信息上报工作。

8.1.3艾孚特公司应急救援外部相关单位及联系方式：（详见附表三）

8.2 应急队伍保障

为确保各类事故应急的快速、正确、有效开展，最大限度减少财产损失和人员伤亡，艾孚特公司在各级政府主管部门的指导下，根据公司生产特点和机构设置，针对危险有害因素及财产损失和人身伤亡事故的类别，在应急处置的同时相应成立化工、环保、供应、安全、恢复生产等专业小组，具体研究确认事故抢险方案和各项安全技术措施。

8.3 应急物资装备保障

公司应根据各部门车间需要，开设应急救援物资特别通道，确保应急物资、器材及时到位，满足应急处置工作需要，储备必要的应急物资和装备。(详见附件四)

8.4其他保障

公司各类事故应急所需资金由安全费用中列支，由安全环保监察部、财务部负责落实，确保应急状态时应急经费的及时到位。

公司所属部门应根据本部门工作需求，做好交通运输保障、治安保障、生产技术保障、医疗保障和后勤保障等。

## 9 应急预案管理

9.1培训

9.1.1总体要求

各部门车间按照规定对员工进行应急培训；安全环保监察部负责对应急救援培训情况进行监督检查。各级应急救援管理机构加强应急管理、救援人员的上岗前培训和常规性培训。

各车间根据本单位预案，针对可能发生事故类型，分别对作业现场操作人员、应急救援队员、应急救援指挥系统等进行救援培训和应急知识宣传。

结合公司应急组织及应急成员的职责和任务，对所有应急人员进行有针对性的技能培训，以确保紧急情况下的应急反应能力。

9.1.2培训的目标

（1）使应急救援人员熟悉本预案和应急预案的实施内容和方式；

（2）使他们明确在应急预案中分配的任务；

（3）使人员明确应急预案和实施程序的变动情况；

（4）使应急人员组织中的人员和单位保持高度的准备性。

9.2 演练

9.2.1 演练目的及频次

综合应急预案每年至少组织一次演练、专项应急预案、现场处置方案每半年至少组织一次演练。

演练主要目的是：验证预案的可行性，发现问题，改进预案；检验应急指挥部的应急能力；检验各抢险组响应紧急情况的能力、适应性、各抢险队之间相互支持协调性，提高救援队伍救援能力；提高应急抢险技术、救护技术及自救能力。

9.2.2 要求

进行演练要尽可能接近实际情况。演练应包括：

（1）基本目标；

（2）日期、时间和地点；

（3）参加组织；

（4）模拟事故；

（5）事故大约发展的阶段；

（6）安排专门观察员；

（7）对训练和演习进行适当的评价。

演练的场景包括：火灾、爆炸、中毒窒息、人身伤亡事故、环境污染等。

9.2.3 演练分工及测试内容

9.2.3.1演练分工

公司全部预案分为公司统一组织和车间、部室自行组织两个方面，每年年初由安全环保监察部负责制定公司全年演练计划。

9.2.3.2测试内容

公司统一组织预案演练，重点测试以下内容：

（1）向外部单位迅速通报；

（2）支持单位的通讯联络；

（3）公司内各生产岗点通讯联络；

（4）各种应急设施的启动；

（5）应急小组任务的执行；

（6）评价事故后果；

（7）实施程序的内容和充分性；

（8）相关应急设备的功能；

（9）执行分配任务人员的应急能力；

（10）各现场设备的监测显示。

由车间、部室负责演练的预案，测试内容参照以上执行。

9.2.4 演练总结

参与演练的每个应急救援队和演练组织指挥机构根据演练情况，写出书面总结报告，应急救援演练指挥部根据演练各环节出现的问题以及各救援队的总结报告，汇总为综合报告。演练报告主要内容包括：

(1)通过演练主要发现的问题及改进措施；

(2)对演练整体情况的评估；

(3)对本预案程序、内容的建议和改进意见。

9.3预案修订

应急预案应当至少每三年全面修订一次，预案修订情况应有记录并归档，并按照报备程序重新备案。有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：
    （一）因单位兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；
    （二）生产工艺和技术发生变化的；
    （三）应急资源发生重大变化的；
    （四）面临的风险或其他环境因素发生重要变化的；
    （五）重大危险源情况发生变化的；
    （六）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；
    （七）依据的法律、法规、规章、标准和预案发生变化的；
    （八）在生产安全事故实际应对处置中发现需要作出调整的；
    （九）在日常应急演练中发现需要作出调整的；
    （十）公司认为应当修订的其他情况。

应急预案进行修订后，将应急预案修订的详细内容及时通知所有与事故应急预案的单位、部门和人员。

## 9.4预案备案

本预案修订后，按照国家有关规定连同专家评审意见上报邹城应急局备案登记，同时报送邹城园区环安局。

9.5预案实施

本预案由山东艾孚特科技有限公司负责组织制定与解释。

本预案经评审通过后，由公司总经理签署发布。

本预案自发布之日起实施。

● 专项预案

危险化学品泄漏专项应急预案

## 1、事故风险分析

1.1 危险性分析，可能发生事故的地点及类型

我公司在生产经营过程中涉及多种危险化学品，若因设备质量、储存不当、操作失误或自然灾害等原因，可能发生危险化学品泄漏、危险品泄漏事故，泄漏事故处置不当，将会进一步造成人员火灾爆炸、中毒窒息、化学灼烫和环境污染等事故。

    - 主要危险目标分区：

| - 序号 | - 区域 | - 可能发生的泄漏 | - 严重程度/影响范围 | - 其他可能衍生事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1号目标区 | - 叠氮化钠车间 | - 硝酸泄漏 | - 中等/车间范围内 | - 灼烫、中毒窒息 |
|  |  | - 叠氮酸泄漏 | - 严重/车间范围内 | - 中毒窒息、火灾爆炸 |
|  |  | - 亚硝酸乙酯泄漏 | - 严重/车间范围内 | - 火灾爆炸、中毒窒息 |
|  |  | - 乙醇泄漏 | - 中等/车间范围内 | - 火灾爆炸 |
|  |  | - 烧碱泄漏 | - 中等/围堰内 | - 灼烫 |
|  |  | - 叠氮化钠泄漏 | - 中等/脱水精致区 | - 中毒窒息 |
|  |  | - 水合肼泄漏 | - 中等/围堰内 | - 火灾、环境污染 |
| - 2号目标区 | - 四氮唑车间 | - 异硫氰酸甲酯 | - 中等/车间范围内 | - 灼烫 |
|  |  | - 二硫化碳、一甲胺水溶液泄漏 | - 严重/成盐工序、罐区 | - 火灾爆炸、中毒窒息 |
|  |  | - 烧碱、盐酸泄漏 | - 中等/碱洗 | - 灼烫 |
|  |  | - 双氧水泄漏 | - 严重/车间范围内 | - 火灾爆炸 |
| - 3号目标区 | - 甜菜碱车间 | - 三甲胺、甲醇泄漏 | - 严重/车间范围内 | - 火灾爆炸、中毒窒息 |
|  |  | - 氯乙酸泄漏 | - 严重/车间范围内 | - 灼烫、中毒窒息 |
|  |  | - 氯乙酸甲酯 | - 中等/车间范围内 | - 火灾、中毒窒息 |
| - 4号目标区 | - 罐区 | - 氯乙酸泄漏 | - 严重/氯乙酸罐区围堰内 | - 灼烫、中毒窒息 |
|  |  | - 烧碱、盐酸、硝酸泄漏 | - 中等/围堰内 | - 灼烫 |
|  |  | - 一甲胺水溶液、甲醇、乙醇、三甲胺泄漏 | - 严重/罐区 | - 火灾爆炸、中毒窒息 |
|  |  | - 双氧水泄漏 | - 严重/围堰内 | - 火灾爆炸 |

1.2 事故可能发生的季节和造成的危害程度

上述4个目标都有发生泄漏事故的可能性，夏季由于温度升高使容器内的温度、压力升高可能造成容器破裂，使危险化学品泄漏。冬季由于环境温度降低，管道、阀门、法兰及法兰垫受温度及应力的影响而脆裂造成危险化学品泄露。化学危险品在存放、使用过程中，发生不可处理的泄漏，从而危及人身及设备安全或造成环境污染的事件。

1.3 事故前可能出现的征兆

设备设施故障，管道泄漏，操作失误、有异常的气味，可燃有毒气体报警器等发出警报等。

1.4.应急处置基本原则

1.4.1 在危险化学品泄漏时，首先要保证人身安全，所有救援人员必须按要求佩戴安全防护用具。

1.4.2 尽快消除泄漏点，降低环境污染面积。

1.4.3 对于易燃易爆物品，要防止火灾事故。

1.4.4 坚持防御和救援相结合的原则，掌握泄漏物质特性，合理实施救援，必要时可寻求社会支持，正确、快速、有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

2 组织机构及职责

2.1应急组织体系

应急指挥领导小组

应急领导小组组长：阚世广

应急领导小组副组长：张新一

应急专业组

张新一、周红财、武新华、刘广刚等人

兼职应急救援队伍

抢险救援组

吴士峰、赵强、宋浩、秦瑞昌等人

后勤保障组王海波、李海丽、韩丽军、张晓英等

消防保卫组

宋红敬、张峰、盛亮亮、谢洪超

安全警戒组

唐凯、孙先锋等

2.2 指挥机构及职责

公司应急指挥中心统一指挥，应急小组必须及时采取行动，迅速、有序、有效控制事故，防止事故蔓延、扩大，立足自救，把事故消灭在初期阶段。

组  长： 阚世广

副组长： 张新一

成  员： 周红财、张如密、石桂萍、武新华、吴士峰、杨淑云、赵强、刘启震、秦瑞昌、张沪一、刘祥鲁、张明辰、宋浩、刘广刚、宋红敬、马海瑞、盛亮亮、唐凯、刘海洋、方浩、王浩浩等人员。

应急工作领导小组在泄漏事故发生时，即作为现场指挥机构，进行现场指挥。组长主要负责重大决策，副组长主要负责现场指挥。

以部门职责分工为依据，下设5个应急专业组，分别由部门分管领导或部门负责人担任组长，组织完成职责范围内的具体应急工作。

2.2.1 应急工作领导小组职责

2.2.1.1 负责决定本预案的启动、实施、终止。危险化学品泄漏事故发生后，按程序启动本预案，组织专业组根据危险品特性及泄漏点环境特点，确定处理方案，正确实施。

2.2.1.2 统一调配救援设备、人员、物资、器材及应急车辆。

2.2.1.3 及时掌握突发事件现场的态势，全面指挥应急救援工作。

2.2.1.4 按照相关规定向上级应急机构及地方政府上报或申请援助。

2.2.1.5 对外通报本企业故障处理进展情况。

2.2.1.6 组织修订本应急预案，定期组织演练，监督检查各部门在本预案执行过程中履行职责情况。

2.2.2 生产值班负责人职责

2.2.2.1 及时向危险化学品泄漏应急工作领导小组报告事件情况。

2.2.2.2 负责生产现场机组运行方式调整，根据泄漏点、泄漏量及时采取隔离措施，维护机组正常运行。

2.2.2.3 在各应急专业组到位前，组织疏散无关人员，并通知值班人员正确佩戴必要的安全防护器具进入事故现场进行先期处理。

2.2.3 各部门职责

2.2.3.1 应急专业组（安全环保监察部、生产技术工程部、质管部、环保车间负责人及成员组成）：负责建立企业危险化学品档案，明确危险化学品存储数量、位置、化学特性及泄漏处理方法，在危险化学品泄漏后组织制定现场处理方案，对泄漏物进行回收，要求正确佩戴、使用安全防护用具。本专业组包括环保人员，负责对泄漏现场进行监测，对抢险提出指导意见，防止环境污染事故的发生，事故处理结束后，组织完成事故调查及事故信息报送工作。

2.2.3.2抢险救援组（生产车间负责人及成员组成）：及时与生产技术工程部联系，尽快隔离故障设备，保证运行设备的安全稳定；组织人员营救、处理事故现场，消除泄漏点，转移泄漏源，开展事故抢险和应急救援；要求参加应急人员正确佩戴、使用安全防护用具。

2.2.3.3消防保卫组（动力车间、安全环保监察部成员组成）按现场处理方案协助清洗事故现场：控制火灾事故的发生，当发生火灾时组织扑救，查明并安全转移现场中毒人员，防止事故扩大，要求正确佩戴、使用安全防护用具。

2.2.3.4安全警戒组（安全环保监察部、生产技术工程部及现场车间成员组成）：设置隔离带，负责组织隔离带内所有非值班人员从上风口处撤离，阻止无关人员进入隔离区内，并监督抢险人员安全防护用具的正确佩戴和使用。

2.2.3.5 后勤保障组（综合办成员组成）：负责抢险现场伤员的医疗救治，负责与地方政府的联系沟通，按照应急工作领导小组的指令，对外通报故障处理进展情况；正确调度应急车辆，保证应急物资、人员运输；组织完成善后处理工作。

3 处置程序

3.1 事故报告程序

3.1.1 当工作现场发生危险化学品泄漏，可能危及人身安全时，发现人应立即向车间和公司值班负责人汇报。发现人对泄漏现场汇报内容：泄漏地点、泄漏物、漏点状况、泄漏量大小和有无被困人员。由车间或公司值班负责人汇报危险化学品泄漏应急领导小组。

3.1.2 在危险化学品泄漏应急处理期间，应急领导小组设24小时值班电话，负责对外联系沟通，统一发布泄漏处理进展情况。

3.2响应分级

危险化学品泄漏一级响应：经上文风险分析，一旦泄漏影响程度为严重的物资如：亚硝酸乙酯、二硫化碳、三甲胺、双氧水、氯乙酸、甲醇、乙醇等储罐或管道等运行设备泄漏，泄漏量较大，给周围环境造成严重污染，并威胁人身及设备安全。

危险化学品泄漏二级响应：经上文风险分析，一旦泄漏影响程度为中度的物资如：烧碱、水合肼等少量泄漏，造成轻微人身伤害，经简单处理即可恢复，泄漏点容易消除。

3.3响应程序

3.3.1 一级泄漏响应

由危险化学品泄漏领导小组启动本预案，组织处理，各级人员应在3分钟内赶到指挥地点或泄漏现场，按照职责分工进行工作。

3.3.2 二级泄漏响应

由生产技术工程部和安全环保监察部负责人组织处理，受伤者进行应急处理，并送医务室进行进一步处理。并组织其它人员清理泄漏物。

3.3.3 响应处置程序

（1）事故发现人员，应立即向应急指挥中心报告，并在确保自己安全的情况下展开先期处置工作。

（2）应急指挥中心接到报警后，通知相关人员，立即启动应急救援系统。

（3）应急指挥中心全面负责车间的应急救援工作，若经理不在场，由副经理代行指挥；

（4）将有关情况报告应急指挥中心；

（5）对受伤人员实施救治，联系有关医院前来增援；

（6）对无关人员实施现场隔离、疏散；

（7）控制或切断电源、水源等；

（8）依据事故情况，决定是否扩大应急救援级别。

4处置措施

4.1厂区危险源事故处置措施

4.1.1二硫化碳罐泄漏

4.1.1.1泄漏处置

进入二硫化碳泄漏现场进行处理时，应采取以下安全防护措施。

（1）要立即在边界设置警戒线，二硫化碳是极易燃烧物质（燃点90℃），事故中心区应严禁一切火种，切断电源，禁止车辆进入，消防车进入要带防火帽；根据事故发生情况和事故进展，确定事故波及区人员的撤离方向及有关措施。

（2）进入现场救援人员必须配齐消防人员特种防护器具，佩戴正压式消防空气呼吸器，穿消防防化服或重型防化服，内着防静电内衣；使用防爆对讲机和防爆手电。

（3）应急处理时要服从统一指挥，严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

（4）泄漏源控制。

①迅速采取关闭阀门、停止作业、减负荷运行等措施。② 堵漏。采用合适的材料和堵漏技术手段堵住泄漏处；如果确认泄漏口很大，根本无法堵漏，只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，一直到CS2燃尽，火势自动熄灭；③贮罐或管道泄漏进行关阀无效时，应根据火势大小判断压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、气囊塞、粘合剂、弯管工具等）。

（5）泄漏物处理。

①围堤堵截：筑堤堵截泄漏二硫化碳或者引流到安全地点。二硫化碳贮罐区发生液体泄漏时，防止CS2沿明沟外流，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。

②稀释与覆盖：利用喷雾水枪向二硫化碳蒸气喷射雾状水，减少气体向周围扩散程度，也可以在现场施放大量水蒸气，破坏燃烧条件；可用抗溶性泡沫或其它覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

③收容（集）：对于大量泄漏的二硫化碳，用防爆泵转移至罐车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。当泄漏量小时，用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。

④废弃处置方法：送至危废处理厂，焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。

4.1.2 甲胺罐泄漏

4.1.2.1进入甲胺泄漏现场进行处理时，应采取以下安全防护措施。

（1） 要立即在边界设置警戒线，甲胺是易燃烧物质事故中心区应严禁一切火种，切断电源，禁止车辆进入，消防车进入要带防火帽；根据事故发生情况和事故进展，确定事故波及区人员的撤离方向及有关措施。

（2）进入现场救援人员必须配齐消防人员特种防护器具，佩戴正压式消防空气呼吸器，穿防静电消防服；使用防爆对讲机和防爆手电。

（3） 应急处理时要服从统一指挥，严禁单独行动，要有监护人，必要时用雾化水枪、水炮掩护。

4.1.2.2泄漏源控制。

（1）迅速采取关闭阀门、停止作业、减负荷运行等措施。

（2）堵漏。

①采用合适的材料和堵漏技术手段堵住泄漏处；

②如果确认泄漏口很大，根本无法堵漏，如伴有火灾，只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，一直到甲胺燃尽，火势自动熄灭，严禁向罐内注水灭火；

③贮罐或管道泄漏进行关阀无效时，应根据火势大小判断压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、气囊塞、粘合剂、弯管工具等）。

（3） 泄漏物处理。

①围堤堵截：筑堤堵截泄漏甲胺或者引流到安全地点。甲胺贮罐区发生液体泄漏时，关闭罐区围堰雨水阀，防止甲胺沿明沟外流，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：大量水稀释，引入废水处理系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。转移、回收或无害化处理。保护现场人员。

②稀释与覆盖：利用喷雾水枪向甲胺蒸气喷射雾状水，减少气体向周围扩散程度，也可以在现场施放大量水蒸气，破坏燃烧条件；可用抗溶性泡沫或其它覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

③收容（集）：对于大量泄漏的甲胺，用防爆泵转移至罐车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。当泄漏量小时，大量水稀释，引入废水处理系统。。

④废弃处置方法：送至危废处理厂处置。

4.1.3双氧水泄漏

(1)当现场作业人员遭遇双氧水泄漏时应迅速向上风向撤离现场至安全区。现场由治安组进行隔离，严格限制出入，进行交通管制和疏导交通，并保护事故现场。

(2)参加救援人员应佩戴防护器具，着防护服，做好自我保护工作。

(3)双氧水发生泄漏后，抢险小组应按照查明泄漏部位、关闭泄漏源、转移泄漏介质、稀释泄漏介质、人员撤离等顺序进行。

(4)及时关闭雨水阀，若是罐体上部阀、管泄漏，应立即用消防水喷淋稀释保护，利用根部阀管，启动泵，进行倒罐处理，废液引入废水处理站。

(5)若是在罐根部阀门处大量泄漏，应立即穿戴防护器具在消防水的掩护下强行关闭阀门。

(6)若是贮罐根部泄漏，强行关阀有困难或泄漏点在根部阀与罐体之间，此时应在消防水幕掩护的同时，采取向泄漏点缠绕擦布、塞木塞等措施，减少泄漏量，便于组织抢修。

(7)在泄漏未消除前，治安组应加强周围警戒，禁止车辆通行。作业时要使用铜质工具，严禁使用易产生火花的工具，防止发生火灾爆炸。

4.1.4盐酸、烧碱泄漏：

4.1.4.1最早发现盐酸、烧碱大罐泄漏者迅速通知班组、车间；

4.1.4.2现场人员迅速检查围堰雨水阀门是否关闭，若未关，穿戴好防酸碱衣裤、防酸碱胶靴、防酸碱手套、防毒面具、防护镜，关闭围堰放水阀门，以阻止液体的流出围堰；

4.1.4.3接到报告后，车间主任（值班主任）迅速赶到现场，查明泄漏是否可以控制，若可控制迅速堵漏，切断污染源；

4.1.4.4 若泄漏无法控制，迅速向公司汇报；

4.1.4.5立即启动盐酸输送泵倒罐；

4.1.4.6 将围堰内物料尽量收集，如无法收集，在围堰内中和（注意防飞溅）；

4.1.4.7 或将液体逐渐导入废液池，打入废水站处理。

4.1.4.8泄漏事故受伤人员现场救治、救护

（1）皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

（2）眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

（3）吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

（4）食入： 用水漱口，就医。

4.1.5 叠氮化钠泄漏

4.1.5.1 泄漏处理

（1）隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。

（2）应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。

（3）小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。

（4）大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集、回收或运至废物处理场所处置。

4.1.5.2叠氮化钠事故受伤人员现场救治、救护：

（1）皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

(2)眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

(3)吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

(4)食入：饮足量温水，催吐，就医。

4.1.6亚硝酸钠泄漏

4.1.6.1应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

4.1.6.2 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

4.1.7 甲醇、乙醇泄漏

4.1.7.1泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行警戒、隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。使用雾化水喷淋保护，防止静电着火，尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

4.1.7.3急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。用清水或 1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

4.1.8 亚硝酸乙酯泄漏

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断一切可能火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。使用雾化水喷淋保护，尽可能切断泄漏源。加大空间通、排风，防止形成爆炸空间。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用大量尿素/液碱吸收液冲洗，清水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，辅以尿素/液碱吸收液吸收，降低蒸气灾害。用防爆泵输送至事故罐内，回收或运至废物处理场所处置。

4.1.9氯乙酸泄漏应急处理

- 紧急处置

- 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，应急处理人员必须戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。
    （2）防护措施
     呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒口罩。必要时佩带自给式呼吸器。
     眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
     防护服：穿工作服(防腐材料制作)。
     手防护：戴橡皮手套

4.2  事故现场处置措施

4.2.1防护

根据公司使用生产的物料，所泄漏液体的毒性属中毒、为中度危险区，防护等级应选用二级。

| 级别 | 形式 | 防化服 | 防护服 | 防护面具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | 全身 | 封闭式防化服 | 全棉防静电内外衣 | 正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐 |

4.2.2询情

(1)遇险人员情况；

(2)容器储量、泄漏量、泄漏时间、部位、扩散范围；

(3)周围电源、火源等情况；
(4)车间的消防设施；
(5)工艺措施、到场人员处置意见。

4.2.3侦检

(1) 搜寻遇险人员；

(2)使用检测仪测定泄漏物质、蒸气浓度、扩散范围；

(3)确认设施、建(构)筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源；

(4)确认消防设施运行情况；

(5) 确定攻防路线、阵地；

4.2.4警戒

(1)根据询情、侦检情况确定警戒区域；

(2)将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区，并设警戒标志，在安全区视情设立隔离带；
    (3)合理设置出入口，严格控制各区域进出人员。

4.2.5救生

- 组成救生小组，携带救生器材迅速进入危险区域；
    (2) 采取正确的求助方式，将所有遇险人员移至安全区域；
    (3)对救出人员进行登记、标识和现场急救；
    (4)将需要救治人员送交医疗急救部门救治。

4.2.6控险

(1)启用车间喷淋、消火栓、蒸汽等固定、半固定消防设施；
(2)选定水源，铺设水带，设置阵地，有序展开；

(3)设置水幕或蒸汽幕，稀释、降解泄漏物蒸气浓度，防止形成爆炸空间，引发次生灾害。
(4)用干砂土等围堵或导流，防止泄漏物向重要目标或危险源流散；

⑸ 收集：对于大量泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏处的物料抽入容器，当泄漏小时，可用木屑，吸附材料，中和材料等吸收中和，并收集到密闭容器中。

4.1.7堵漏

(1)根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施；

⑵所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全；
⑶ 关闭前置阀门，切断泄漏源； 
⑷堵漏方法，见表1-3。

表1-3

| 部位 | 形式 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 罐体 | 砂眼 | 螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
| 管道 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具堵漏、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压) |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
| 阀门 |  | 使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏 |
| 法兰 |  | 使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏 |

4.2.8输转

- （1）利用工艺措施导流或倒罐；
(2)转移较危险的瓶(罐、桶)。

4.2.9救护

(1)现场救护

① 将中毒者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；

③对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给予氧气；

④ 立即脱去被污染者的服装；皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗；眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗。
   (2)使用特效药物治疗；
   (3)对症治疗；
   (4)严重者送医院观察治疗。

4.2.10洗消

(1)在危险区与安全区交界处设立洗消站；
(2)洗消的对象

①轻度中毒的人员；

②重度中毒人员在送医院治疗之前；

③现场医务人员；

④抢险人员以及群众互救人员；

⑤抢救及染毒器具。

4.2.11清理

(1)少量残液，用干砂土、干粉等吸附，收集后作技术处理或视情倒至空旷地方掩埋；对溶于水的也可视情直接使用大量水稀释，污水放入废水系统；
    (2)大量残液，用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集，集中处理；
    (3)在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼处，确保不留残液；
    (4)清点人员及器材；
    (5)撤除警戒安全撤离。

4.2.12警示

(1)进入现场必须正确选择路线和作战阵地；
(2)易燃液体泄漏，一切处置行动自始至终必须严防引发爆炸；
(3)严密监视液体流淌情况，防止灾情扩大；
(4)注意风向变换，适时调整部署；

- 4.3事故报告

（1）现场最早发现泄漏者应立即向急救援指挥部报警。

（2）急救援指挥部接到报警后，立即通知消防抢险组到现场处置。

（3）大量泄漏、危及人身安全事件，厂长要在事故发生后的1小时内向所在地人民政府和上级主管单位速报突发事件信息。速报的内容主要包括事故发生的时间、地点、人员伤亡、设备损坏情况、可能的引发因素和发展趋势等。报送、报告突发事件信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

## 4.4 注意事项

4.4.1 佩带个人防护器具方面的注意事项

- 处置危险化学品泄漏事故时，必须加强个人防护，根据作业情况，穿戴防护用品。进入高浓度现场时，必须配戴好防毒面具。

- 进入作业面较小的区域之前，必须看清风向，人员保持在上风口范围，并应注意人员的着装、用具必须符合防爆要求，避免产生静电和火花。

- 作业人员要熟悉掌握危险化学品的特性及危害程度，杜绝盲目作业。

- 各岗位生产人员在发现危险化学品异常事件发生后，在人身安全不受伤害的情况下要坚守本职岗位。

应储备一定数量的人身防护用品，例如：正压式呼吸器、防护工作衣、防毒面具、中和急救用药、应急照明灯等。

使用个人防护用品前，必须严格检查，损坏或磨损严重的必须及时更换。用于紧急救灾时的呼吸防护器，更要定期严格检查，妥善地存放，便于及时取用。

4.4.2 实施救援注意事项

（1）听从指挥，严禁擅自行动；

（2）进入高温区，应有消防水冷却配合，否则不能进入；

（3）身体不适，可能造成晕倒时，应立即推出现场，并向组长说明情况；

（4）实施应急处置及救援时，应安排2人以上，相互监护，确保人员安全；

（5）一旦发现可能危及人员安全新情况时，应立即退出，重新制定可行方案。

4.4.3 现场救护注意事项和救护措施

（1）注重平时自救互救知识的学习；

（2）尽量由具有专业知识的人员实施救护，切忌盲目救护；

4.4.4 安全防护注意事项

（1）现场人员佩戴防护器具；

（2）防护不到位，不能进入危险区域。

4.4.5 特别警示

（1）正确选择行车路线、停车位置、作战阵地；

（2）注意风向变化，适时调整部署。

火灾、爆炸、中毒事故专项应急预案

# 1事故风险分析

## 1.1事故类型

我公司甲基巯基四氮唑、叠氮化钠生产装置、试剂分装车间、甜菜碱盐酸盐氯乙酸甲酯工段、成盐工段等属甲类车间，叠氮化钠仓库、亚硝酸钠仓库、原料罐区重大危险源属于甲类储存区域。其涉及的危险化学品亚硝酸乙酯、乙醇、甲胺、液氨、二硫化碳、三甲胺、甲醇、叠氮酸、水合肼、氯乙酸甲酯、硫磺等等均为易燃易爆物质，它们与空气均可形成爆炸性混合物，物料泄漏扩散后很容易引发火灾爆炸事故。

甲基巯基四氮唑生产过程中涉及的氧化反应、双氧水罐均涉及强氧化剂双氧水，叠氮化钠装置涉及氧化剂亚硝酸钠（原料）、硝酸钠，遇火灾受热分解，加速燃烧，使火灾扩大。

甲基巯基四氮唑生产过程中涉及的氧化反应等均为放热反应，如冷却效果不好或冷却系统出现问题，造成温度失控，导致反应猛烈，使物料从反应釜内冲出，极易造成火灾爆炸事故。

叠氮化钠产品是易爆物质，受到撞击易分解爆炸。

若涉及乙醇、亚硝酸乙酯、甲胺、二硫化碳等可燃介质的设备、储罐、管道未安装防静电装置或防静电装置失效，设备内部积聚的电荷无法导出，产生静电火花，引发爆炸。

生产过程中涉及压力容器 (如合成釜等)和压力管道，压力容器、压力管道在使用过程中若操作不当或设备设施缺陷均存在超压爆炸危险。

另外，公司生产装置涉及叠氮化钠、叠氮酸、亚硝酸乙酯、氯乙酸、三甲胺、硫化氢、甲醇、一甲胺、硝酸、亚硝酸钠、异硫氰酸甲酯、氯乙酸甲酯等有毒有害物质，其中叠氮化钠、叠氮酸、硫化氢属于剧毒品。

在发生安全生产事故后，现场往往有大量有毒有害物质，抢先抢修人员若不注意个体防护，接触有毒有害物质，极易造成人体肌体中毒窒息。

## 1.2事故危害程度分析

导致火灾爆炸最直接的原因可归纳为易燃物料泄漏及存在点火源两个方面。

上述易燃爆物质一旦发生火灾爆炸事故，可导致生命财产受到伤害，严重时可能危及周边单位环境污染和其他公共设施安全。燃烧过程或燃烧后，可导致人员中毒、窒息、烧伤等人员伤亡，财产损失，严重时可能危及周边单位人员安全，环境污染和其他公共设施安全。

## 1.3事故发生的区域、地点或装置的名称

## 1.3.1原料罐区的原料罐发生泄漏引发事故。

1.3.2生产装置区发生的管道、设备的泄漏引发事故。

## 1.4事故可能发生的季节和造成危害的程度

1.4.1夏季高温季节物料因温度过高可导致易燃气体的膨胀，处理不及时，易造成泄漏事故。设备老化、损坏、检修不及时亦可造成泄漏事故。雷击储罐可引起火灾、爆炸。

1.4.2物料大量泄漏后可导致火灾、爆炸事故以及人员中毒事故、环境污染等事故。

1.5 事故前可能出现的征兆

设备设施故障，管道泄漏，有异常的气味，可燃有毒气体报警器、以及烟雾、异响、容器超压发出嗤嗤声响、震动等先兆发生。

2 组织机构及职责

2.1 应急组织

2.2 指挥机构及职责

公司应急指挥中心统一指挥，应急小组必须及时采取行动，迅速、有序、有效控制事故，防止事故蔓延、扩大，立足自救，把事故消灭在初期阶段。

应急领导小组组长：阚世广

应急领导小组副组长：  张新一

应急专业组

周红财、武新华、刘广刚等人

兼职应急救援队伍

抢险救援组

吴士峰、张峰、宋浩、秦瑞昌等人

后勤保障组王海波、李海丽、韩丽军等

消防保卫组

宋红敬、张沪一、盛亮亮、谢洪超、刘海洋

安全警戒组

赵强、唐凯、王浩浩等

组  长： 阚世广

副组长： 张新一

成  员： 周红财、张如密、石桂萍、武新华、吴士峰、杨淑云、赵强、刘启震、秦瑞昌、张沪一、刘祥鲁、张峰、宋浩、刘广刚、宋红敬、马海瑞、盛亮亮、唐凯、、方浩、王浩浩等人员。

应急工作领导小组在泄漏事故发生时，即作为现场指挥机构，进行现场指挥。组长主要负责重大决策，副组长主要负责现场指挥。

应急指挥领导小组体系

以部门职责分工为依据，下设5个应急专业组，分别由部门分管领导或部门负责人担任组长，组织完成职责范围内的具体应急工作。

2.2.1 应急工作领导小组职责

2.2.1.1 负责决定本预案的启动、实施、终止。危险化学品泄漏事故发生后，按程序启动本预案，组织专业组根据危险品特性及泄漏点环境特点，确定处理方案，正确实施。

2.2.1.2 统一调配救援设备、人员、物资、器材及应急车辆。

2.2.1.3 及时掌握突发事件现场的态势，全面指挥应急救援工作。

2.2.1.4 按照相关规定向上级应急机构及地方政府上报或申请援助。

2.2.1.5 对外通报本企业故障处理进展情况。

2.2.1.6 组织修订本应急预案，定期组织演练，监督检查各部门在本预案执行过程中履行职责情况。

2.2.2 生产值班负责人职责

2.2.2.1 及时向危险化学品泄漏应急工作领导小组报告事件情况。

2.2.2.2 负责生产现场机组运行方式调整，根据泄漏点、泄漏量及时采取隔离措施，维护机组正常运行。

2.2.2.3 在各应急专业组到位前，组织疏散无关人员，并通知值班人员正确佩戴必要的安全防护器具进入事故现场进行先期处理。

2.2.3 各应急小组职责

2.2.3.1 应急专业组（安全环保监察部、生产技术工程部、质管部、环保车间负责人及成员组成）：根据危险化学品存储数量、位置、化学特性及火灾扑救、中毒处理方法，在发生事故后组织制定现场处理方案，对泄漏物进行回收处理，要求正确佩戴、使用安全防护用具。本专业组包括环保人员，负责对事故现场进行监测，对抢险提出指导意见，尽最大可能的防止环境污染事故的发生，事故处理结束后，组织完成事故调查及事故信息报送工作。

2.2.3.2抢险救援组（生产车间负责人及成员组成）：在生产技术工程部的指导下，尽快隔离故障设备，保证运行设备的安全稳定；组织人员营救、处理事故现场，转移冷却火场物料，开展事故抢险和应急救援；要求参加应急人员正确佩戴、使用安全防护用具。

2.2.3.3消防保卫组（动力车间、安全环保监察部成员组成）按现场处理方案协助清洗事故现场：控制火灾事故的发生，当发生火灾时组织扑救，查明并安全转移现场中毒人员，防止事故扩大，要求正确佩戴、使用安全防护用具。

2.2.3.4安全警戒组（安全环保监察部、生产技术工程部及现场车间成员组成）：设置隔离带，负责组织隔离带内所有非值班人员从上风口处撤离，阻止无关人员进入隔离区内，并监督抢险人员安全防护用具的正确佩戴和使用。

2.2.3.5 后勤保障组（综合办成员组成）：负责抢险现场伤员的医疗救治，负责与地方政府的联系沟通，按照应急工作领导小组的指令，对外通报故障处理进展情况；正确调度应急车辆，保证应急物资、人员运输；组织完成善后处理工作。

- 3处置程序

（1）事故发现人员，应立即向应急指挥中心报告，并在确保自己安全的情况下展开先期处置工作。

（2）应急指挥中心接到报警后，通知相关人员，立即启动应急救援系统。

（3）应急指挥中心全面负责车间的应急救援工作，若经理不在场，由副经理代行指挥；

（4）将有关情况报告应急指挥中心；

（5）对受伤人员实施救治，联系有关医院前来增援；

（6）对无关人员实施现场隔离、疏散；

（7）控制或切断电源、火源等；

（8）依据事故情况，决定是否扩大应急救援级别。

- 4 处置措施

4.1火灾、爆炸应急处置的原则

（1）先控制，后消灭。

针对危险化学品火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥，以快制快；堵截火势，防止蔓延；重点突破，排除险情；分割包围，速战速决的灭火战术。

（2）扑救人员应占领上风或侧风阵地。

（3）进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员等工作，应有针对性地采取自我防护措施，如佩戴防护防毒面具，穿戴专用防护服等。

（4）迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的危险化学品及燃烧产物是否有毒。

（5）正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

（6）对可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号（撤退信号应格外醒目，使现场所有人员都能够看到或听到，并应经常演练）和撤退方法及时撤退。

（7）火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。起火单位应当保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和上级安全监督管理部门调查火灾原因。核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安消防监督部门和上级安全监督管理部门同意，不得擅自清理火灾现场。

（8）确定爆炸地点、爆炸类型及爆炸地点的周围环境，明确爆炸事故可能导致的后果（如火灾、二次爆炸等），尽快确定爆炸应急救援处置技术与控制措施。

（9）明确可能需要调动的应急救援力量（公安消防队、企业消防队等）。

4.2 火灾、爆炸现场处置措施

4.2.1 火灾现场处置措施

（1）进行火情侦察，确定燃烧物质和有无人员被困。灭火前做好堵漏、倒罐准备工作，灭火后，立即进行堵漏倒罐等工作。

（2）迅速扑灭火源，控制危险源，切断电源、可燃气体（液体）的输送，对现场进行不间断监测，防止事态扩大。

（3）火灾发生初期，是扑救的最佳时机，发生火灾部位的人员尽快把火扑灭。并按既定灭火救援现场处置方案展开灭火战斗。

（4）在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。

（5）现场管理人员要立即指挥员工搬离火场附近的可燃物，避免火灾区域扩大。确定水源位置，搞好火场供水。

（6）划定警戒区域，实行交通管制；组织有关人员对事故区域进行保护。

（7）及时指挥、引导员工按预定的线路、方法疏散，撤离事故区域，抢救围观群众和被困人员。疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行。

（8）发生员工伤亡，要马上进行施救，将伤员撤离危险区域，同时打“120”电话求救。

（9）选择好灭火阵地，保护起火点，减少水渍损失；疏散和保护物资；必要时采取火场破拆、排烟和断电措施；

（10）专业消防队到达火场后，服从消防指挥员的组织指挥。相关人员应该主动向消防队汇报火场情况，积极协助公安消防队伍。

4.2.2 局部轻微火灾事故处置

（1）局部轻微着火，不危及人员安全，可以马上扑灭的立即进行扑灭。

（2）局部着火，可以扑灭但可能蔓延扩大的，在不危及人员安全的情况下，应组织周围人员参与灭火，防止火势蔓延扩大，并向现场管理者汇报。

4.2.3 爆炸现场处置措施

（1）迅速确定爆炸地点、类型，明确周围环境，迅速隔离爆炸现场建立警戒区，及时组织人员疏散。

（2）视爆炸事故原因，作出局部或全部车间停车，若需紧急停车，则按紧急停车程序迅速执行。

（3）视爆炸事故现场情况和事故危害程度，拨打119、120及相关部门报警求援电话，详细说明爆炸发生的地址、处所、建筑物状况、人员伤亡情况等，同时派出人员接应消防队、救护车和清除交通通道障碍。

（4）迅速组织抢救伤员，视爆炸事故现场情况，在确保安全的情况下第一时间开展自救。

（5）事故发生后，应保护好事故现场，以便事后开展事故调查。

4.2.4中毒现场处置措施

（1）中毒应急处置的原则

a.积极自救。

b.保证抢救人员的安全情况下及时进行中毒人员的抢救。

c.对抢救出来的中毒人员进行急救措施后，应马上送医救治。

d.施救人员必须穿戴好防毒面具、呼吸器、安全带等防护用品。

（2） 现场应急处置措施

a.安全进入毒物污染区  对于高浓度的煤气泄漏区域以及严重缺氧环境，必须先予以通风，参加救护人员需佩戴供氧式防毒面具。其它毒物也应采取有效防护措施方可入内救护。

b. 迅速抢救生命

①中毒者脱离染毒区后，应在现场立即着手急救。

②心脏停止的，立即拳击心脏部位的胸壁或作胸外心脏按摩；或直接对心脏内注射肾上腺素或异丙肾上腺素，抬高下肢使头部低位后仰。

③呼吸停止者赶快做人工呼吸，最好用口对口吹气法。人工呼吸与胸外心脏按摩可同时交替进行，直至恢复自主心搏和呼吸。

④急救操作不可动作粗暴，造成新的损伤。

⑤脱离污染区后，应立即送往医院。

⑥事故发生后，应保护好事故现场，以便事后开展事故调查。

4.2.5按综合应急预案要求做好事故的后期处置工作。

4.3 火灾爆炸事故扩大应急

（1）立即进行人员的紧急疏散，指定安全疏散地点，由安全员清点人数，发现有缺少人员的情况时，现场最高领导或消防队员立即向公司领导汇报。

（2）拨打消防报警电话“119”，通报火场信息：单位名称、地址、着火地点、着火物资及火势大小，联系电话，回答“119”询问并派人到路口接应消防车。视情形通知受影响的周边社区、单位进行疏散和物资转移。

（3）发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系。

4.4 基本灭火方法

（1）窒息灭火法。火灾现场可采用沙土、石棉布，浸湿的棉被、帆布等不燃或难燃材料覆盖燃烧物或封闭孔洞；用水蒸汽，惰性气体或二氧化碳、氮气冲入燃烧区域内；利用建筑物原有的门、窗以及生产储运设备上的部件封闭燃烧区，阻止新鲜空气流入，以降低燃烧区内氧气含量，窒息燃烧。

（2）冷却灭火法。将灭火剂直接喷洒在燃烧物体上，使可燃物质终止燃烧。在必要的情况下，可用冷却剂冷却生产装置、设备容器等，防止建筑构件变形造成更大损失。

（3）隔离灭火法。将燃烧区域附近的可燃、易燃、易爆和助燃物质转移到安全地点；关闭阀门，阻止气体、液体流入燃烧区；设法阻拦流散的易燃、可燃气体；拆除与燃烧区相毗邻的可燃建筑物，形成防止火势蔓延的间距等。

（4）抑制灭火法。使用1211、1202、1301等常用灭火剂，使便燃烧反应停止。

4.5 车辆火灾事故应急处置

（1）车辆火灾事故发生后，立即组织人员灭火，有可能的情况下卸下车上货物。

（2）疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行，疏散人群至安全地带。

（3）在急救过程中，遇有威胁人身安全权情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。

4.6 液体类危险化学品燃烧爆炸事故现场处置措施

（1）防护

根据燃烧爆炸液体的特性及划定的危险区域，确定相应的防护等级；防护等级划分标准，

（2）询情

被困人员情况；容器储量、燃烧时间、部位、形式、火灾范围；周边情况；消防设施、工艺措施、到场人员处置意见。

（3）侦察

①搜寻被困人员；
②燃烧部位、形式、范围、对毗邻威胁程度等；
③消防设施运行情况；
④生产装置、控制系统、建(构)筑物损坏程度；
⑤确定攻防路线、阵地；

（4）警戒

根据询情、侦察情况确定警戒区域；

医疗急救警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区，并设置警戒标志，在安全区视情设立隔离带；合理设置出入口，严格控制人员进出。

（5）救生

组成救生小组，携带救生器材迅速进入危险区域；采取正确的求助方式，将所有遇险人员移至安全区域；对救出人员进行登记、标识和现场急救；将伤情较重者送交医疗急救部门救治。

（6）控险

冷却燃烧罐(桶)及与其邻近的容器，重点应是受火势威胁的一面；冷却要均匀、不间断；启用喷淋、消火栓等固定或半固定消防设施；用干砂土等围堵或导流，防止泄漏物向重要目标或危险源流散。

（7）排险

外围灭火：向泄漏点、主火点进攻之前，应将外围火点彻底扑灭堵漏；据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施；所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全；关闭前置阀门，切断泄漏源；

（8）救护

将伤者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给予氧气；立即脱去被污染者的服装；皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗；眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗。使用特效药物治疗；对症治疗；严重者送医院观察治疗。

（9）洗消

在危险区与安全区交界处设立洗消站；

洗消的对象：轻度中毒的人员；重度中毒人员在送医院治疗之前；现场医务人员；消防和其它抢险人员以及群众互救人员；抢救及染毒器具。

（10）清理

小量残液，用干砂土等吸附，收集后作技术处理或视情倒至空旷地方掩埋；大量残液，用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集，集中处理；在污染地面洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼处，确保不留残液；清点人员及器材；撤除警戒，安全撤离。

（11）警示

进入现场必须正确选择路线、作战阵地；严密监视液体流淌情况，防止灾情扩大；扑灭流淌火灾时，泡沫覆盖要充分到位，并防止回火或复燃；着火罐或装置出现爆炸征兆时，参战人员应果断撤离；注意风向变换，适时调整部署；

- 4.7事故报告

（1）现场最早发现火情者应立即向消防组报警。

（2）消防组接到报警后，立即报告应急救援指挥部领导同时通知厂消防队到现场灭火。

（3）火势无法控制时由消防保卫专责报火警请求辖区消防队救援。火灾报警时应说明火灾发生的时间、地点、燃烧物、起火原因、范围、严重程度，已采取的控制措施及其他应对措施，报告单位、联系人员及通信地址。

（4）应急总指挥要在火灾事故发生后的1小时内向所在地人民政府和上级主管单位速报突发事件信息。速报的内容主要包括事故发生的时间、地点、人员伤亡、设备损坏情况、可能的引发因素和发展趋势等。报送、报告突发事件信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

- 4.8 注意事项

4.8.1 佩带个人防护器具方面的注意事项

使用个人防护用品前，必须严格检查，损坏或磨损严重的必须及时更换。用于紧急救灾时的呼吸防护器，更要定期严格检查，妥善地存放，便于及时取用。

4.8.2 抢险器材注意事项

（1）使用消防带时，不能扭曲，以免喷水量不够和损害消防水带；同时枪口不能对准人员，以免造成伤害；

（2）使用灭火器时，应把用后的灭火器带出现场，以防造成阻碍，同时注意不要把未使用的灭火器靠近热源，以免发生爆炸；

（3）使用电气设施时，应注意电源线的防护，以免发生触电事故

4.8.3 实施救援注意事项

（1）听从指挥，严禁擅自行动；

（2）进入高温区，应有消防水冷却配合，否则不能进入；

（3）身体不适，可能造成晕倒时，应立即推出现场，并向组长说明情况；

（4）实施应急处置及救援时，应安排2人以上，相互监护，确保人员安全；

（5）一旦发现可能危及人员安全新情况时，应立即退出，重新制定可行方案。

4.8.4 现场救护注意事项和救护措施

（1）注重平时自救互救知识的学习；

（2）尽量由具有专业知识的人员实施救护，切忌盲目救护；

4.8.5 安全防护注意事项

（1）现场人员佩戴防护器具；

（2）防护不到位，不能进入危险区域。

4.8.6 特别警示

（1）正确选择行车路线、停车位置、作战阵地；

（2）注意风向变化，适时调整部署。

重大危险源专项应急预案

1事故风险分析

根据GB 18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》中规定，经评估，我公司原料罐区三甲胺罐组构成三级危险化学品重大危险源，40%一甲胺水溶液储罐、甲醇储罐、双氧水储罐组成的罐组一构成四级重大危险源，硝酸储罐、乙醇储罐组成的罐组二构成四级重大危险源。其主要危险为危险化学品泄漏后发生火灾、爆炸、中毒窒息等事故。发生事故的主要诱因有操作不当、设备老化、管理不到位等。

重大危险源储存一览表

危险化学品名称及其临界量

| 装置名称 | 重大危险源物质 | 临界量(t) | 实际量(t) | qi/Qi | ∑qi/Qi | 是否构成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐组一 | 一甲胺 | 10 | 30.6 | 3.06 | 3.67 | 是 四级 |
|  | 甲醇 | 500 | 80 | 0.16 |  |  |
|  | 27.5%双氧水 | 200 | 90 | 0.45 |  |  |
| 罐组二 | 乙醇 | 500 | 67 | 0.137 | 1.1285 | 是 四级 |
|  | 硝酸 | 100 | 99.45 | 0.9945 |  |  |
| 三甲胺罐组 | 三甲胺 | 10 | 142.24 | 14.24 | 14.24 | 是 三级 |

- 1.2危险源与风险分析

1.泄漏、火灾爆炸风险

| 序号 | 危险物质 | 火灾危险类别 | 对应事故 | 诱因 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40%一甲胺水溶液 | 甲 | 火灾爆炸 | 明火或设备、管道、储罐静电接地装置失效 | 储罐区 |
| 2 | 甲醇 | 甲 | 火灾、中毒 | 明火或设备、管道、储罐静电接地装置失效 | 储罐区 |
| 3 | 乙醇 | 甲 | 火灾爆炸 | 明火或设备、管道、储罐静电接地装置失效 | 储罐区 |
| 4 | 三甲胺 | 甲 | 火灾爆炸 | 明火或设备、管道、储罐静电接地装置失效 | 储罐区 |

2.中毒窒息风险

| 序号 | 危险物质 | 对应事故 | 诱因 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 中毒 | 高浓度物质泄漏 | 储罐区 |
| 2 | 40%一甲胺水溶液 | 中毒 | 高浓度物质泄漏 | 储罐区 |
| 3 | 三甲胺 | 中毒 | 高浓度物质泄漏 | 储罐区 |

- 1.3事故发生的可能性

1.3.1泄漏、火灾、爆炸可能性分析

（1）在储罐区设置有甲醇储罐、40%一甲胺水溶液储罐、双氧水储罐、硝酸储罐、乙醇储罐、三甲胺储罐，在甲醇、40%一甲胺水溶液、乙醇、三甲胺储存过程中，若发生甲醇、40%一甲胺水溶液、双氧水、乙醇、三甲胺物料泄漏，遇到火源易引发火灾爆炸事故。

（2）在甲醇、40%一甲胺水溶液、乙醇、三甲胺输送时，若输送机泵、管道由于接头处不牢固，发生甲醇、40%一甲胺水溶液、乙醇、三甲胺泄漏，或设备、管道、储罐静电接地装置失效时，也可能导致发生火灾爆炸事故。

（3）储存中，由于腐蚀、制造缺陷、法兰、阀门未紧固等原因，造成带有甲醇、40%一甲胺水溶液、双氧水、乙醇、三甲胺物料渗漏，导致周围空气中混合性爆炸气体浓度迅速上升，达到或超过爆炸下限，遇到明火、静电火花、人员未按规定穿防静电工作服等原因，而发生爆炸或爆燃，引起火灾。

（4）各储罐进行清洗作业时，未对储罐进行彻底排空或未进行气体浓度检测，现场无人监护，作业人员未按要求穿防静电服装等原因，残余可燃蒸气遇到静电、摩擦、电火花等都会导致火灾、爆炸。

（5）生产装置区储罐、管道等需要动用明火时，未彻底排除物料，未对设备设施内的可燃蒸气浓度进行检测，即进行动火作业，可能发生火灾爆炸事故。

（6）若防雷设施或接地装置损坏、失效，会导致储罐、管道、泵等设备设施直接遭受雷击或雷电感应作用，产生间接放电，可引起易燃易爆物质等燃烧爆炸。

（7）装置区内电气设备因接地设施失效、线路绝缘损坏、短路、接点接触不良、未设置保护、不符合防爆要求等，可产生电气火花或发生电气火灾，若事故状态遇到可燃介质泄漏，可能引发火灾爆炸。

（8）各储罐、泵区等未安装可燃气体报警仪或可燃气体报警系统失效，可燃气体聚积达到爆炸极限，遇火源极易发生火灾爆炸。

（9）在易燃易爆场所抽烟，使用非防爆工具作业，操作人员未穿防静电工作服，如遇气体泄漏会导致火灾爆炸。

（10）操作人员未按安全操作规程操作有可能造成管线、阀门、设备超压运行，甚至造成设备损坏、可燃介质泄漏和火灾爆炸。

（11）操作过程中，易燃物料流速过快，可能发生静电积聚导致火灾爆炸事故发生。

1.3.2中毒窒息可能性分析

生产装置内存在的主要的有毒物质为甲醇、40%一甲胺水溶液、三甲胺等。在储存、装卸等操作过程中人员接触到泄漏的有毒物料，若不注意防范容易引起急、慢性中毒，在长期条件易引发职业病。

人员在清罐时未将储罐置换、充分通风或未佩戴防毒面具的情况进入储罐，容易发生人员中毒事故。

1.3.3管理影响因素分析

（1） 管理者在计划、组织、指挥、协调生产的时候不能把安全作为前提条件考虑进去并得以落实各项安全措施，特别在生产和安全发生矛盾的时候、不能辨证的处理好生产和安全的关系，失去生产必须服从安全的原则，在处理问题的时候存在着急于求成、侥幸心理，结果由于指挥失误导致事故发生。

（2）对储存过程中设备潜在的隐患没有发现，对已发现的隐患不及时进行处理而带病工作导致事故发生。

（3） 若边生产边动火检修，因没有做好安全措施(如没有吹扫置换、隔断、化验分析)；缺少安全防护设施(如缺少灭火器)；违反检修程序(如：安全措施和签发动火票程序)，均可能造成事故的发生。

- 1.4影响范围及严重程度

根据山东艾孚特科技有限公司重大危险源实际情况，确定出有以下危险因素：

| 序号 | 危险因素 | 潜在危险 | 影响范围及后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐区（甲醇、40%一甲胺水溶液、三甲胺） | 泄漏、火灾爆炸、中毒、灼伤、腐蚀、车辆伤害 | 设备损坏、人员伤亡 |
| 2 | 装卸设施 | 泄漏、火灾爆炸、中毒、灼伤、噪声 | 设备损坏、人员伤亡 |

# 2应急指挥机构及职责

## 2.1应急指挥机构

公司应急组织体系包括应急指挥部，设立有通讯联络组、抢险救灾组、物质保障组、警戒疏散组。

公司成立重大危险源危险化学品事故应急救援指挥部，公司总经理任总指挥，分管安全副总经理任副总指挥。应急救援指挥部设在公司生产调度中心，应急救援管理日常工作由安全监察部负责。发生重大事故后，若应急指挥部总指挥不在公司时，由副总指挥全权负责应急救援指挥工作。公司24 小时值班电话0537-5463205。

应急指挥部

总指挥：周倜

副总指挥：阚世广

应急指挥部下设四个专业应急小组：

（1）抢险救援组

组  长：张新一

组  员：武新华  宋浩 张久海 刘海洋 冯遵雷 张为国 景克旺

（2）安全警戒组

组  长：张如密

组  员：唐凯 王浩浩 孙现峰 冷宗甲

（3）物质保障组

组  长：刘启振

组  员：王海波  李继宾  姜士全 张权

（4）医疗救护组

组  长：董翠翠

组  员： 张丹丹 高素芳 孙洪笙 付浩

（5）通信联络组

组  长：周红财

组  员：吴士峰 赵强、盛亮亮

## （二）职责

## 1.应急指挥部总指挥职责

（1）负责组织公司重大危险源危险化学品事故应急救援预案的制定、修订。

（2）负责组织应急救援专业队伍，并组织实施和演练。

（3）检查、督促做好危险化学品事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

（4）发生危险化学品事故时发布和解除应急救援命令、信号。

（5）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

（6）向上级和当地政府有关部门汇报事故情况，必要时向外发出救援请求。

（7）负责事故现场全面工作。组织事故调查，总结应急救援经验教训。

2.副总指挥职责

副总指挥协助总指挥做好应急救援各项工作，总指挥不在时，行使总指挥权利。

3.应急救援专业队伍组成及职责

公司各职能部门和全体员工都负有事故应急救援的责任，各专业队伍是危险化学品事故应急救援的骨干力量，担负着公司内各类事故的救援和处置工作。

（1）抢险救援组

职  责：制定出切实可行的救援方案，负责伤员的抢救；负责事故现场抢险救灾，防止事故扩大，将损失降到最低程度，保护好事故发生的第一现场；定期对救援人员的技能进行考核；事故后对污染区域进行洗消工作。

（2）医疗救护组

职责: 负责组织医疗物资的供应，组织车辆运送中毒、受伤人员和医疗物资，担负后勤医疗保障必需品的供应运输任务。由人力资源部、综合办人员组成。

（3）安全警戒组

职  责:负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。对现场及周围人员进行防护指导、人员疏散及周围物资转移等工作。由安全环保监察部负责，生产技术部协助组成。

（4）物资保障组

职  责: 担负抢险救援、个体防护等物资和工具的供应和运输，组织车辆运送抢险物资和人员。

- 通信联络组

- 职  责:负责协助做好事故报警、情况通报、事故报告及事故处置，负责事故现场的通讯联络和对外联系工作。

3处置程序

## 3.1信息报告程序

公司设立24小时应急值守电话:0537-5463205

一旦发生险情或事故，现场人员应立即将事故情况电话报告总指挥，并在保证自身安全的情况下立即开展自救。生产现场带班人员、班组长在遇到险情时第一时间有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。

总指挥接到险情或事故报告后，应当根据险情或事故情况决定是否启动应急预案，并根据险情或事故的发展情况，按国家有关规定和时限向政府有关部门报告。

## 3.2报告内容

总指挥接到事故报告后，根据事故情况决定是否启动应急预案，并在1小时内向政府有关部门报告。

报告事故包括下列内容：

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

## 3.3响应分级

针对事件危害程度、影响范围和可控性，将事故应急分为3级响应。

（1）一级响应条件

发生较大火灾或爆炸事故，人员重大伤亡，化学品大量泄漏，公司应急救援指挥部无法及时控制，需要社会救援力量支持。

（2）二级响应条件

发生重伤、较小火灾和泄漏事故，公司需要启动应急救援预案，公司内部救援力量可以解决。

（3）三级响应条件

三级响应为一般性生产事故，班组部门可以及时处理。

3.4响应程序

（1）一、二级响应程序

①岗位人员发现事故后立即将事故具体位置，事故基本情况报告公司总经理。

②调度室接到报告后立即通知公司应急救援队前去救援。

③调度室立即将确认的情况报工业园区消防队请求支援。

④调度室立即通知相关人员迅速佩戴呼吸器到达事故现场搜救受伤人员。

⑤调度室通知市人民医院救护车到现场。

⑥调度室通知应急指挥部相关成员。

⑧调度室应安排熟悉厂区域分布情况的有关人员到厂比较醒目的路口接迎消防车、救护车及事故救援队伍。

⑨各应急队伍接到通知后，携带救援器材迅速赶到现场对按照职责分工开展应急救援活动。

⑩若受伤人员较多，事态严重靠我公司应急能力无法控制，应急指挥必须及时求助社会力量。

⑩公司应急指挥人员应当组织应急救护队员做好事故现场警戒和有关人员的安全疏散工作。

（2）三级响应程序

①岗位人员发现事故后立即将事故具体位置，事故基本情况报告组长。

②组长根据实际情况判断是否将响应程序升级。

3.5响应要求

1）应急状态下，所有受令部门及人员接到应急总指挥指令后必须无条件执行，不得延误。

2）所有公司领导干部必须保持24小时开机状态，保证通讯畅通。

3）公司主要领导接到应急通知后，要及时赶到指定地点，做好现场指挥工作。

4）所有人员在赶赴指定地点时，严禁穿戴化纤服装。

5）警戒保障组在应急过程中保证各类应急物资的及时到位。

6）如现场事故特别严重，无法控制，应按照现场总指挥的指令及要求及时有序的撤离至安全地带，确保安全。

3.6应急响应启动

1）发生突发事件；

2）受市应急局应急联动要求。

3.7应急管理程序

公司建立以下应对重特大突发事件的主要应急管理程序：接警、报告和记录管理程序；突发事件信息发布、告知管理程序；应急响应后勤保障程序；应急状态终止及后期处置管理程序；应急领导小组主要负责人的应急操作程序。

特定突发事件应急响应和处置具体程序在公司突发事件专项应急预案中予以规定。

3.8接警和报告及记录管理程序

接警和报告管理程序执行公司突发事件应急信息报告流程。

本程序规定了突发重特大事件的接警、报告，以及应急记录的要求，以便规范突发重特大事件应急信息上报的管理。

1）向公司报告

（1）报告要求

a. 当发生突发事件，事故单位立即报告公司应急指挥部，启动应急预案。

b. 对于突发事件，各事故部门应在1小时内用最便捷的方式将突发事件的主要情况初步报告公司安全环保监察部，通过后续报告及时反映事态进展，提供进一步的情况及资料。

c. 不论是突发事件的报告还是中间联络，都应采用有效的通信方式传递信息。以传真和电子邮件为依据时，发出者必须通话确认对方已收到。

（2）报告和记录的内容

a. 事件类别；

b. 事件发生的时间、地点；

c. 事件发生的初步原因；

d. 事件概况和已经采取的措施等；

e. 人员伤亡及撤离情况（人数、程度、所属单位）；

f. 事件过程描述；

g. 事件造成环境污染情况；

h. 事件对周边社会人员影响情况；

i. 现场主要自然天气情况；

j. 生产恢复期的初步判断；

k. 报告人的单位、姓名、职务以及联系电话描述。

2）向市应急局报告

（1）报告要求

发生突发事件，应根据突发事件的严重性，公司总经理在1小时内用最便捷的方式将突发事件的主要情况初步报告政府应急办公室及相关主管部门。特别是涉及到周边区域人员撤离的情况，必须尽早报告。

（2）基本要求

a. 真实、简洁、及时；

b. 应该以文字为准；

c. 得到授权和审核；

d. 保留初步报告的文稿；

e. 按照政府部门的要求，及时补充突发事件发展态势情况。

（3）向政府主管部门初步报告各类事件内容要点

a. 突发事件发生的时间、地点；

b. 事故概况和处理情况（社会安全事件涉及人员情况）；

c. 人员伤亡及撤离情况；

d. 对现场周边社会人员造成的影响的初步情况（社会安全事件造成社会初步影响情况）；

e. 现场气象情况；

f. 事态恢复的初步判断。

3.9突发事件信息发布

1）应急总指挥应及时提供真实有效的信息，防止各类新闻媒体和社会对紧急情况和突发事件的失真报道和传播。

2）应急总指挥根据事故情况、事故原因、性质和严重性，确定对外信息披露的原则和细节。

3）全体员工在未获得公司和领导批准的情况下，不得对外代表公司披露有关事故情况和突发事件的相关信息，造成严重后果者，将按照有关规定严肃处理。

# 4处置措施

4.1泄漏处置措施及要求

发生冒罐事故时发现人应立即向调度室报警，如卸甲醇引起冒罐则立即停泵，如用泵倒罐引起冒罐则立即停泵并关闭泵进出口阀门，如自压倒罐引起冒罐则立即关闭已开通的与来罐连通管线上的阀门，停止该罐进料作业，阻止溢甲醇事故的进一步发生，然后将溢罐的物料采取泵倒入应急槽。

发生罐底板、罐壁泄漏时，应立即采取倒罐等措施，将甲醇尽量倒至其他同品种罐或应急槽。

立即关闭罐区排水阀门，防止溢漏物料扩散至罐区外。消灭罐区现场一切火源，严禁使用不防爆工具，严禁穿着化纤服，严禁施工、用火、机动车通行；立即做好灭火准备，消防泵房要专人值班，确保消防系统正常运行，增援人员将灭火器材运至溢甲醇现场上风位置。在确保安全的前提下使用相应不产生火花和静电的清除设施（气动隔膜泵、吸油毡、泥沙、木屑、油桶、勺子等）进行清除工作。

当甲醇等物料流入排水系统并可能流出至厂区围墙以外区域时，应及时通知环保车间，开启事故应急池阀门，将事故水放至事故应急池。同时封闭排水系统沿线的道路，在受影响的道路两头设置障碍物并派人值守，禁止机动车和无关人员进入。

4.1.1一甲胺泄漏应急处置

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围提或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。储罐区最好设稀酸喷洒设施。

4.1.2甲醇泄漏应急处置

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。在确保安全的情况下堵漏；尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至事故应急池。

4.1.3双氧水泄漏应急处置

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它惰性不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至事故应急池。

4.1.4乙醇泄漏应急处置

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。在确保安全的情况下堵漏；尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至事故应急池。

4.1.5硝酸泄漏应急处置

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

4.1.6三甲胺泄漏应急处置

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。在确保安全的情况下尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围提或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。储灌区最好设稀酸喷洒设施。

4.2火灾爆炸事故应急处置

4.2.1火灾爆炸隐患事故预防措施

（1）熟悉火灾发生的火源及场所：吸烟、火种、明火作业、电气线路等场所：储罐区用电线路及配电箱或配电房等。

（2）现场建立消防管理制度，落实消防责任制和责任人，建立志愿消防队。

（3）现场用电线路及设备要用可靠地保护措施和装置，临时设施的搭设要标准规范在所有存在火灾隐患的场所设置消防器材。

4.2.2甲醇、一甲胺水溶液、乙醇、三甲胺火灾处置措施

（1）最先发现火情人员要立即组织切断与生产有关的所有电源，并进行泄压。

（2）着火岗位由一人立即将火情电话报告调度室，其他人员在确保安全的情况下快速拿上灭火器进行灭火。

（3）各生产部门负责人在接到火情报告后按照预案做好即紧急停车。

（4）接到火情报告后立即按照预案要求，做好本职工作。

（5）在组织灭火时，如果地面甲醇等物料流出起火，用沙石、灰渣或灭火器封住火头，切断火源发展方向，防止其蔓延形成流淌火。

（6）如果着火面积较大，灭火要分重点，以储罐→泵→电机→其它阀等设备→管线→地面为路线进行扑救。

4.2.3管线爆裂甲醇、三甲胺、乙醇、一甲胺水溶液等物料喷出着火处置措施

（1）当管线爆裂甲醇、三甲胺、乙醇、一甲胺水溶液喷出着火，爆裂管线区域的负责人要立即按下甲醇、三甲胺、乙醇、一甲胺水溶液的急停按钮，停止该泵运行，并进行泄压，防止更多的物料喷出。

（2）负责人按下急停按钮后，立即报告调度室，救护队员按照预案要求做好各自职责工作。

（3）抢险队接到通知后，要立即在组长的带领下拿上灭火器迅速跑到现场进行灭火。

4.2.4电气设备、设施着火处置措施

（1）电气设备设施着火，发现火情人员要立即组织先关掉相应电气设备设施的电源，关掉后，将火情报告调度室，同时其他人员迅速拿上灭火器进行灭火。

（2）各应急队接到通知后，通知电工值班人员到达现场指导，分清高低压后，低压要立即在组长的带领下拿上灭火器迅速跑到现场进行灭火。高压要先进行放电再进行灭火。

（3）如果火势大，着火区域不能进入，可先切断整个火灾区域内总进线电源，然后疏散火灾区人员，再组织灭火。

4.2.5扑救火灾的要求

（1）发生初级火灾，在自救灭火的同时及时向部门领导和公司领导汇报。

（2）义务消防队员本着边控制边扑救的方法进行灭火，根据燃烧物质和原材料的特性，选用不同的灭火方式和灭火器材。

（3）根据初级火灾燃烧情况，若本公司不能及时扑灭，指挥部成员或其它员工立即拨打119电话报警。在报警过程中，讲清本单位详细地址、燃烧物质、报警人姓名，并安排专人在厂门口迎接消防队。

（4）发生火灾后，指挥部安排3—4名成员通报友邻单位，告知火灾燃烧物质的特性，劝告不要到火灾现场，并组织好人员疏散。

（5）火灾扑灭后，不经主管部门批准，任何人不准清理现场，确保灭火中的废水排向污水处理岗位，严禁废水随意流向厂外，防止废水污染环境。

4.2.6灭火方案

（1）根据不同燃烧物质和生产原材料，采用不同灭火方式和灭火器材，本厂使用的原材料和中间体发生火灾，最佳灭火方法为：用干粉和泡沫灭火器材进行灭火，尽量不要用水直接灭火，可用水保护相邻储罐以及保护灭火人员扑救火灾。

（2）出现火灾情况，凡与事故有关岗位均立即紧急停车，关闭物料阀门，并通知供电部门立即切断电源。其它各部门接到扑救火灾警报后，立即携带灭火器材，或就近取灭火工具赶赴现场，按分工扑救火灾，抢救伤员和物资。

（3）在扑救火灾过程中，义务消防队及其它应急组织要服从指挥部统一指挥，要本着围追堵截、防止蔓延、重点突破、分割包围、速战速决的灭火战术进行扑救。

（4）灭火过程中，抢险组要以最快的速度抢修燃烧周围的可燃物资，防止火灾蔓延造成更大的经济损失。

（5）除义务消防队，抢险组人员外，其余人员应服从统一指挥，迅速撤离现场，确保无关人员安全疏散（以车间为单位清点人数）。

（6）对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等危险情况时，现场扑救人员要立即撤离现场，及时疏散人员。

（7） 消防队进入火灾现场后，公司指挥部要为消防队提供一切顺利灭火条件，任何人不得妨碍消防队灭火。

（8）灭火后，公司要积极配合主管部门事故调查，并提供准确信息。

4.2.7初期火灾扑救的方法

（1）断绝可燃物

1）将燃烧点附近可能成为火势蔓延的可燃物移走。

2）关闭所有阀门，切断流向燃烧点的可燃气体和液体。

3）打开有关阀门，将已经燃烧的容器或受到火势威胁的容器中可燃物料通过管道导致安全地带。

4）采用泥土、沙子筑堤的方法，阻止可燃液体流向燃烧点。

（2）冷却

1）利用消防系统对燃烧点的容器喷水降温。

2）利用配备的灭火器进行灭火。

3）如缺乏消防器材设施，则应使用简单工具灭火，如水桶、水盆等。

（3）窒息

1）使用泡沫灭火器喷射泡沫覆盖在燃烧物表面。

2）利用防火布、麻袋等浸湿后覆盖在燃烧物表面上。

3）对忌水、溶水的物质，用泥土、黄沙覆盖燃烧物表面。

（4） 断电

1） 发生电气火灾，或者火势威胁到电气线路、电器设备、或电气影响灭火人员的安全时，首先要切断电源。

2）如使用水、泡沫等灭火剂灭火，必须在切断电源以后进行。

（5）防爆

1）将受到火势威胁的易燃易爆物质、压力容器的转移到安全地带。

2）立即停止向受火势威胁的压力容器、设备内传送物料，并将容器内物料转移。

3）停止向压力容器加温，对压力容器进行冷却降温。

4.2.8火灾扑救的原则

（1） 现场抢险人员必须佩戴好个人防护器具，正确使用个人防护器具，保证自己的人身安全。

（2）现场抢险人员必须正确使用抢险救援器材，发现失效、过期的抢险器材立即更换，不得继续使用。

（3）服从现场领导的统一指挥，密切配合，采取正确的救援措施。

（4）现场救援人员应事先经过应急培训 ，具有相应的应急救援能力。

（5）现场抢险人员及时疏散现场其他人员。

（6）现场抢险结束后，立即清点人数，查看现场情况，统计上报人员、设备等损失，有关人与员参加事故原因调查。

## 4.3中毒窒息

1）甲醇、三甲胺、一甲胺水溶液中毒窒息

皮肤接触应脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤;

眼睛接触应立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。

吸入应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。

食入应饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。同时，应迅速送医院进行救治。

2）应急处置注意事项

A中毒窒息事故抢救现场的注意事项：

（1）处理中毒事故进行救人时，必须安排两人以上进行作业，相互照应；

（2）注意保持现场通风良好，走道通畅。

（3）事故抢救完毕，抢险人员要淋浴更衣，防止事后中毒。

B佩戴个人防护用品中的注意事项

（1）使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用，选用的防毒面具必须经过定期检测，各单位严格执行《劳动防护用品管理标准》。

（2）处理电气事故时，必须使用检测合格的个体防护器材。

（3）进入易燃易爆气体的场合，必须穿防静电服，使用不产生静电的工器具。

C使用抢险救援器材中的注意事项

（1）各类救援器材严格按照标准存放，按照规定专人管理、定期检测，并进行记录。

（2）各类防护器具必须经检测合格。

（3）各类抢险器材有所在车间班组进行保养管理。

（4）所有人员必须能够正确使用防毒面具、安全帽、安全带等常用劳动防护用品。

4.4处置基本原则

1.以人为本，安全第一。把保障人民群众的人身安全和身体健康放在首位，预防和减少事故，切实加强公司员工的安全防护，充分发挥专业救援力量的骨干作用和职工群众的基础作用。

2.统一指挥原则。抢险救灾工作必须在紧急事故应急指挥部的统一领导下开展。

3.安全抢救原则。在火灾事故抢救过程中，应采取措施确保救护人员的安全，严防事故再次扩大。

4.预防为主，防战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故应急与预防工作相结合。加强重大危险源管理，做好火灾事故预防、预测、预警和预报工作。开展培训教育，组织应急演练，做到常备不懈。

◆现场处置方案

灼烫事故现场处置方案

1事故特征分析

1.1火焰、化学品、电弧等干热所伤称烧伤，被沸水、沸汤、蒸汽所伤称烫伤。

1.2在设备检修、改造、日常生产维护等工作时，有可能接触有腐蚀性的化学物品和高温热源，现场生产作业时，由于安全生产管理疏漏，安全技术措施不完备、员工违章作业、劳动保护设施不完善等原因，均可能导致烧伤、烫伤事故的发生，威胁人身安全。

1.2引发烧伤烫伤事故的危险源

1.2.1电气设备的带电开关箱、刀闸、接线盒、导线。

1.2.2 腐蚀性的化学物品。我公司在生产经营活动中涉及盐酸、硝酸、氯乙酸、烧碱等强酸碱。

1.2.3高温蒸汽、液体。

1.2.4高温管道、容器等高温热体。

1.2.5明、暗火或火焰。

1.3事件可能发生的地点和装置

含有蒸汽等高温气体、液体的管道、设备，罐区和车间贮存和使用的强酸、强碱等腐蚀性化学原料的设备、管道，在运行检修过程中，均可能造成灼烫伤亡事故。

1.4事件可能发生的季节和危害程度

灼烫伤造成局部组织损伤，轻者损伤皮肤；重者皮肤烧焦，甚至血管、神经、呼吸道、肌腱等同时受损，甚至危及生命。

1.5事前征兆

1.5.1高温的管道容器等设备上无保温层；

1.5.2检修高温的管道容器时未配备防护服；

1.5.3高温、高压蒸汽泄漏；

1.5.4在热源处操作业时，未采取有效防护；

1.5.5接触腐蚀性化学物料时。

2、 应急组织和职责

2．1组织机构

2.1.1现场处置应急领导小组

组  长：车间主任或值班长

副组长：当班班长

成  员：当班人员

2.2现场处置应急组织机构职责

2.2.1组长：负责判断现场情况，发出启动事故现场处置方案指令，指挥全车间的事故现场处置工作；向上级领导反映急救及进展情况，发布请求外部支援命令。

2.2.2副组长:协助组长负责事故现场处置方案的各项指令的落实及现场指挥应急救援工作，具体联络各组组长安排工作。

2.2.3成  员：负责协助组长、副组长做好事故现场处置方案的各项指令的落实及现场指挥应急救援工作。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

现场出现有可能引发灼烫况时，应急指挥小组立即根据职责进行救护和处置，并根据事故的严重情况，上报更公司级应急指挥部。

3.2 处置措施

发生烧伤烫伤事件时，应急处置分为三个等级：

3.2.1 Ⅲ级应急响应

当发生烧伤、烫伤事件时，救援人员应迅速将伤者撤离高温环境，采取正确的护理措施，避免伤处感染、恶化，并将伤员送至卫生医疗机构进行救治。

发生腐蚀化学品灼伤时，救援人员应迅速将伤者撤离危险环境，并应立即前往就近洗脸器、喷淋器用大量的清水或应急2%的醋酸水冲洗，并就医。

3.2.2 Ⅱ级应急响应

- 当发生烧伤烫伤事件时，现场救援人员应迅速将烧伤烫伤者撤离危险环境；

- 仔细检查伤害程度,采取正确的护理措施，避免伤处感染、恶化，对因爆炸发生的烧伤还应考虑颅脑损伤、胸肺内胀或呼吸道烧伤；对化学品烧伤还应考虑中毒的解救，为防发生休克窒息等症状应将伤员送至卫生医疗机构进行救治；

- 有关人员立即向事发责任部门负责人汇报，事发责任部门负责人向应急领导小组组长或副组长汇报；应急领导小组副组长现场指挥抢救工作。相关职能部门应按照要求认真履行相应责职 。

3.2.3 Ⅰ级应急响应

- 当发生烧伤烫伤事件时，接到事故现场有关人员报告后，应急指挥机构领导小组成员（包括组长、副组长、成员）必须立即奔赴事故现场组织抢救，将烧伤烫伤者撤离高温环境；保护好现场，并采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，同时根据伤情需要，迅速联系医疗部门救治。

- 当发生烧烫伤情况严重，现场救援困难，现场的最高负责人为现场的最高指挥人员，统一指挥与调度，最高指挥员应保持冷静的头脑，有序地指挥现场救护工作，确保伤员得到及时有效的救护。

- 现场参与救护工作的人员，按照Ⅱ级应急响应方法仔细检查伤情，采取正确的护理措施，避免伤处感染、恶化，并将伤员送至卫生医疗机构进行救治；

- 各部门应服从现场指挥人员的指挥与调度，认真履行职责并应保持现场的秩序，配合救护工作。

如果灼烫事故进一步扩大，应迅速启动公司相应预案。

3.2现场处置措施

- 碱类灼伤

- 强碱具有腐蚀性和刺激作用，使体内脂肪皂化，组织胶凝化变为可溶性化合物，破坏细胞膜结构，使病变向纵深发展。一旦碱灼伤皮肤，应立即用大量水冲洗，至碱性物质消失为止，再用1%～2%醋酸或3%硼酸溶液进一步冲洗。眼灼伤先用大量流水冲洗，再选择适当的中和药物如2%～3%硼酸溶液大量冲洗，特别要注意穹窿部要冲洗彻底。
   （2）酸类灼伤
    常见的强酸如硫酸、硝酸、盐酸、氯乙酸都具有强烈的刺激性和腐蚀作用。硫酸灼伤皮肤一般呈黑色；硝酸灼伤呈灰黄色；盐酸灼伤呈黄绿色。皮肤被酸灼伤后立即用大量流动清水冲洗（皮肤被浓硫酸沾污时切忌先用水冲洗，以免硫酸水合时强烈放热而加重伤势，应先用干抹布吸去浓硫酸，然后再用清水冲洗），彻底冲洗后可用2～5%的碳酸氢钠溶液、淡石灰水或肥皂水进行中和。切忌未经大量流水彻底冲洗就用碱性药物在皮肤上直接中和，这样会加重皮肤的损伤。强酸溅入眼内，在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗，冲洗时应将头置于水龙头下，使冲洗后的水自伤眼的颞侧流下，这样既避免水直接冲眼球，又不至于使带酸的冲洗液进入好眼，冲洗时应拉开上下眼睑，使酸不至于留存眼内和下穹窿中。如无冲洗设备，可将眼浸入盛清水的盆内，拉开下眼睑，摆动头部洗掉酸液，切忌因疼痛而紧闭眼睛，经上述处理后立即送医院眼科治疗.若发生氯乙酸眼睛或皮肤大面积灼烫，在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗后，紧急就医。

- （3）高温灼烫

- 当发生高温事件时，现场人员应立即报告车间值班领导，并将伤者撤离高温环境，采取正确的护理和救援措施，避免伤处感染、恶化。

- 车间值班领导根据烧伤烫伤的事故类型、危害程度、可能造成的影响及控制能力，按照分级负责的原则，启动现场处置方案，并报告公司值班领导和应急救援领导小组。应急救援小组成员应立即奔赴现场组织救援，同时根据伤情需要，迅速联系医疗部门救治。

3.3报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员

见附件三

4注意事项

4.1当发生灼烫事件后，现场人员做好自身防护措施将有关系统或设备隔离，及时将烫伤人员脱离危险区域。

4.2 现场应急处置人员必须根据现场环境正确穿戴防护用品，科学施救。

4.3现场自救和互救的注意事项

4.3.1 处理事故进行救人时，安全防护措施应检查、确认。

4.3.2 处理事故时，设专人监督，防止无关人员进入，防止再次发生灾害事故。

触电事故现场处置方案

1事故特征

1.1危险性分析

1.1.1电气设备的维修和维护工作，容易发生触电人身伤亡事故。

1.1.2机电设备检修维护及作业场所、照明场所和临时搭接电源的场所，易发生触电人身伤亡事故。

1.1.3雷雨天气进行室外作业，亦可能造成雷击、火灾、触电事故。

1.2事故类型

触电伤亡事故分为电击和电伤事故两种。

1.3事故可能发生的地点和装置

1.3.1车间配电室、变压器，各用电设备、控制电盘及输送电缆。

1.3.2办公、生活用电气设备。

1.3.3电焊作业违反操作规程，临时作业线缆架设不规范。

1.3.4检修作业设备不拉闸断电等。

1.4可能造成的危害

发生触电事故后，可能导致电弧灼伤、电烙印、皮肤金属化等人员轻伤、重伤，甚至人身死亡事故。

1.5事前可能出现的征兆

1.5.1高、低压交流系统发生接地。

1.5.2作业人员误操作，不遵守安全操作规程，使用不合格的劳动保护用品。

1.5.3作业人员精神状态不佳。

1.5.4设备绝缘受损放电现象。

2组织机构与职责

2．1成立应急救援指挥小组

现场指挥：事发时所在班班长

成    员：现场工作人员

2．2人员职责

2.2.1现场指挥职责：启动现场处置方案，全面指挥触电事件的应急救援工作。组织协调人员参加应急处理和救援工作。组织现场人员进入先期处置，及时向公司应急指挥部汇报。在公司启动相应级别预案后，应急指挥权向公司级应急指挥部移交。

2.2.2现场工作人员职责：发现异常情况，立即汇报。并根据实际情况做好事故的先期救援处置工作。

3应急处理

3.1现场应急处理程序

触电事故发生后，现场人员立即切断电源，对触电人员进行先期救援处置，同时向班长报告，班长按照现场处置方案要求，立即组织本班人员赶赴现场进行应急处理，并迅速公司应急指挥部汇报。并在公司应急指挥部响应后，将现场应急指挥权向上移交。

3.2现场应急处理措施

3.2.1首先要拉闸断电使触电者迅速脱离电源，触电者未脱离电源前，救护人员不得用手直接触及伤员，救护人员在施救过程中应注意保持自身与周围带电部分的安全距离。

3.2.2如果触电者触及断落在地上的高压带电导线，且尚未确认线路无电，救护人员在为做好安全措施前，不能进入短线点8-10米范围内，防止跨步电压伤人。触电者脱离带电导线后，应立即带至8-10米范围以外进行急救，只有在确认线路已经无电，才可以在触电者脱离触电导线后，立即就施救。

3.2.3如果触电者在高处，脱离电源后会自高处坠落，应采取相应措施。

3.2.4救护触电伤员切断电源时，有时会同时使照明失电，因此应考虑事故照明、应急灯等临时照明。

3.2.5伤员脱离电源后的处理：

（1） 触电伤员如果神志清醒，应是其就地平躺，严密观察，暂时不要站立或走动。

（2）触电者如果神志不清，应是其就地平躺，确保气道畅通，并用5s时间呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定其意志是否丧失，禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

（3）需要抢救的伤员应立即就地抢救，直至医护人员接替救治。

3．2．6 触电伤员呼吸和心跳停止时，应立即按心肺复苏法就地抢救，在医务人员接替前不得放弃抢救。

4注意事项

4．1 救护人员不得直接用手、其他金属和潮湿的物体作为救助工具，应使用绝缘工具，救护人员最好用一只手操作，以防自己触电。

4．2 防止触电者脱离电源后摔伤，特别是当触电者处于高处时，要采取防坠落措施。即便是在平地，也要注意触电者倒下的位置，注意防摔。救护者本身在施救的过程中也要采取措施防止自身坠落、摔倒。

4．3 救护者在施救过程中，要注意自身和触电者与附近带电体的安全距离，防止再次触电。

4．4 进行心肺复苏救治时，要注意被救者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

4．5 运送过程中对于昏迷不醒的伤员，将其头部偏向一侧，防止呕吐物勿吸入肺内造成窒息。

4．6 对昏迷较深的患者，不应立足于就地抢救，而应尽快送往医院，注意送往医院的途中人工呼吸绝不可停止。

◆附件

附件1    1.1山东艾孚特科技有限公司应急救援工作通讯联系内部电话

（山东艾孚特科技有限公司24小时值班电话：5463205）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周 倜 | 总经理 | 5463202 | 13953187341 |
| 2 | 王凡亮 | 副总经理 | 5455609 | 13863739889 |
| 3 | 阚世广 | 副总经理 | 5463211 | 15069728777 |
| 4 | 周兴波 | 总工程师 | 5463203 | 13954712705 |
| 5 | 董翠翠 | 总经理助理 | 5463208 | 15381780209 |
| 6 | 张新一 | 生产总监 | 5463258 | 18678879266 |
| 7 | 周红财 | 安全环保总监 | 5463216 | 13506380218 |
| 8 | 张瑭晖 | 财务副总监 | 5463209 | 15563164968 |
| 9 | 张如密 | 安全环保副总监 | 5463216 | 13562407019 |
| 10 | 石桂萍 | 项目副总监 | 5463258 | 13793751589 |
| 11 | 武新华 | 项目副总监 | 5463258 | 13561794756 |
| 9 | 吴士峰 | 生技部副部长 | 5463258 | 15665729982 |
| 10 | 王海波 | 综合办主任 | 5463253 | 18766881002 |
| 12 | 秦瑞昌 | 车间主任 | 5463259 | 18369895700 |
| 13 | 张沪一 | 车间主任 | 5463218 | 15866091793 |
| 14 | 杨淑云 | 质管部部长 | 5463221 | 15866079953 |
| 15 | 宋 浩 | 机电仪车间主任 | 5463205 | 13075360259 |
| 16 | 刘祥鲁 | 车间主任 | 5463257 | 19953746663 |
| 17 | 张 峰 | 车间主任 | 5463227 | 13791768272 |
| 18 | 宋红敬 | 动力车间主任 | 5463226 | 15376557586 |
| 19 | 盛亮亮 | 安环部主管 | 5463216 | 15269787267 |
| 20 | 唐 凯 | 安环部主管 | 5463216 | 13405375921 |

附件二   山东艾孚特科技有限公司应急救援外部相关单位及联系方式

| 序号 | 单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 邹城市消防大队 | 119 |
| 2 | 邹城市急救中心 | 120 |
| 3 | 邹城市人民医院急救电话 | 5110120 |
| 4 | 兖矿集团总医院医疗救护电话 | 5367120、 5382120 |
| 5 | 邹城工业园区安监局电话 | 5458500 |
| 5 | 邹城市应急局 | 5220336 |
| 6 | 邹城市环保局值班电话 | 5292827 |
| 7 | 邹城市质量技术监督局值班电话 | 5213049 |
| 8 | 邹城市政府值班电话 | 5212018、 5213998 |
| 9 | 济宁市应急局电话 | 12350 |
| 10 | 济宁市公安消防支队 | 2568819 |
| 11 | 济宁市政府值班电话 | 2348163 |
| 12 | 济宁市人民医院总院急救电话 | 2259120 |
| 13 | 济宁市人民医院东院区急救电话 | 6056666 |
| 13 | 济南化学事故应急中心 | 0531-82983472、 82976509 |
| 14 | 山东省化学事故应急中心 | 0531-82600646 |
| 15 | 青岛化学事故应急中心 | 0532-3889090 |
| 16 | 国家化学品登记中心 | 0532-3389090 |

附件2                     应急救援物资清单

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 责任人 | 存储位置 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正压式空气呼吸器 | RHZK68/C | 台 | 6 | 王淑珍 | 微型消防站 | 5463236 |  |
|  | 消防战斗服 | ZFM-DAB | 套 | 6 | 张岚 | 微型消防站 | 5463236 |  |
|  | 消防腰斧 |  | 把 | 6 | 张岚 | 微型消防站 | 5463236 |  |
|  | 安全绳 | 10M | 条 | 6 | 张岚 | 微型消防站 | 5463236 |  |
|  | 过滤式防毒面具 | TZL30 | 个 | 10 | 王淑珍 | 微型消防站 | 5463236 |  |
|  | 消防水带 | 8-65-25 | 盘 | 3 | 王淑珍 | 微型消防站 | 5463236 |  |
|  | 直流水枪 | QZ3.5/7. | 个 | 4 | 王淑珍 | 微型消防站 | 5463236 |  |
|  | 呼救器 | RHJ240 | 个 | 6 | 王淑珍 | 微型消防站 | 5463236 |  |
|  | 防爆手电 | BXZ-7620 | 个 | 6 | 王淑珍 | 微型消防站 | 5463236 |  |
|  | 手动破拆工具组 | SL-700D | 个 | 1 | 王淑珍 | 微型消防站 | 5463236 |  |
|  | 大斧 |  | 把 | 2 | 王淑珍 | 微型消防站 | 5463236 |  |
|  | 可燃气体检测仪 | ADKS-1 | 个 | 3 | 王淑珍 | 微型消防站 | 5463236 |  |
|  | 消防手套靴腰带 | 2-C | 付 | 6 | 王淑珍 | 微型消防站 | 5463236 |  |
|  | 担架 |  | 个 | 2 | 张岚 | 微型消防站 | 5463236 |  |
|  | 轻便泡沫灭火装置 | Y200 | 台 | 1 | 刘海洋 | 仓储中心 | 5463227 |  |
|  | 防爆工具/破拆 | 防爆 | 套 | 2 | 刘海洋 | 仓库 | 5463227 |  |
|  | 应急中转泵、电缆 | 防爆 | 台 | 2 | 宋 浩 | 机电仪车间 | 5463205 |  |
|  | 编织袋 |  | 个 | 200 | 刘海洋 | 仓库 | 5463227 |  |
|  | 镐/消防斧 |  | 把 | 10/2 | 刘海洋 | 仓库 | 5463227 |  |
|  | 雨衣/雨靴 |  | 件 | 10 | 刘海洋 | 仓库 | 5463227 |  |
|  | 防毒面具/口罩 |  | 具 | 50 | 刘海洋 | 仓库 | 5463227 |  |
|  | 耐酸碱手套 |  | 双 | 50 | 刘海洋 | 仓库 | 5463227 |  |
|  | 防化服/消防服 |  | 台 | 6/6 | 秦瑞昌 | 22#车间 | 5463259 |  |
|  | 吸附材料 |  | KG | 200 | 刘海洋 | 仓库 | 5463227 |  |
|  | 柴油发电机 |  | 台 | 1 | 宋 浩 | 动力车间 | 5463205 |  |

附件3         应急信息接收、处理、上报格式化文本

| 报警人员 |  |  | 报警时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警主要内容 |  |  |  |  |
| 值班室（操作室） 接警人员 |  |  | 接警时间 |  |
| 事故位置 |  |  |  |  |
| 事故类型 |  |  |  |  |
| 可能后果 |  |  |  |  |
| 现场处置指挥 |  |  | 接警时间 |  |
|  |  |  | 上报时间 |  |
| 事故位置 |  |  |  |  |
| 事故类型 |  |  |  |  |
| 处理情况及可能后果 |  |  |  |  |
| 应急救援办公室 |  |  | 接警时间 |  |
|  |  |  | 上报时间 |  |
| 事故位置 |  |  |  |  |
| 事故类型 |  |  |  |  |
| 处理情况及可能后果 |  |  |  |  |
| 应急救援总指挥 |  |  | 接警时间 |  |
|  |  |  | 上报时间 |  |
|  |  |  | 通知周边企业时间 |  |
| 企业位置 |  |  |  |  |
| 处理情况及可能后果 |  |  |  |  |
| 现已采取的措施 |  |  |  |  |
| 引发事故的可能原因 |  |  |  |  |

附件4      危险源分布及逃生路线图

★

11#仓库

12#仓库

配电室

★

21#机房

32#医药中间体

车间★

CS2大罐

传达

22#叠氮化钠

车间★

液碱

双氧水

硫酸

盐酸

传达

北

甲胺罐

山东艾孚特科技有限公司危险源分布及逃生路线图

33#中试车间

23#化学试剂分装

车间

13#仓库

14#仓库

42#车间

41#仓库

附件5      总平面布置图（警报系统分布、重要防护目标）

附件6：

重大危险源辨识、分级记录

1.公司危险化学品重大危险源辨识

危险化学品名称及其临界量

| 装置名称 | 重大危险源物质 | 临界量(t) | 实际量(t) | qi/Qi | ∑qi/Qi | 是否构成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐组一 | 一甲胺 | 10 | 30.6 | 3.06 | 3.67 | 是 四级 |
|  | 甲醇 | 500 | 80 | 0.16 |  |  |
|  | 27.5%双氧水 | 200 | 90 | 0.45 |  |  |
| 罐组二 | 乙醇 | 500 | 67 | 0.137 | 1.1285 | 是 四级 |
|  | 硝酸 | 100 | 99.45 | 0.9945 |  |  |
| 三甲胺罐组 | 三甲胺 | 10 | 142.24 | 14.24 | 14.24 | 是 三级 |

由上述可知，原料罐区三甲胺罐组构成三级危险化学品重大危险源，40%一甲胺水溶液储罐、甲醇储罐、双氧水储罐组成的罐组一构成四级重大危险源，硝酸储罐、乙醇储罐组成的罐组二构成四级重大危险源，因此应加强自身的安全管理，罐区储罐设高低液位报警系统、泄漏紧急切断、气体泄漏检测报警系统。制定事故应急救援预案及相应的监控措施，并向当地安全生产监督管理部门备案。

2.危险化学品重大危险源分级

（1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

（2）R的计算方法

式中：

q1,q2,…,qn — 每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；

Q1,Q2,…,Qn — 与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；

β1，β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

（3）校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见校正系数β取值表和常见毒性气体校正系数β值取值表：

校正系数β取值表

| 危险化学品类别 | 毒性气体 | 爆炸品 | 易燃气体 | 其他类危险化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 见常见毒性气体校正系数β值取值表 | 2 | 1.5 | 1 |

注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

常见毒性气体校正系数β值取值表

| 毒性气体名称 | 一氧 化碳 | 二氧 化硫 | 氨 | 环氧 乙烷 | 氯化氢 | 溴甲烷 | 氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 毒性气体名称 | 硫化氢 | 氟化氢 | 二氧 化氮 | 氰化氢 | 碳酰氯 | 磷化氢 | 异氰酸甲酯 |
| β | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |

注：未在常见毒性气体校正系数β值取值表中列出的有毒气体可β=2取值，剧毒气体可按β=4取值。

（4）校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见校正系数α取值表：

校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

（5）分级标准

根据计算出来的R值，按下表确定危险化学品重大危险源的级别。

危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

根据《危险化学品重大危险源辨识》，（GB18218-2018）本项目涉及的三甲胺罐组R=14.2，构成三级重大危险源，罐组一（一甲胺水溶液储罐、甲醇储罐、双氧水储罐）R=3.67构成四级重大危险源，罐组二（乙醇储罐、硝酸储罐）R=1.1285，构成四级重大危险源。

公司储罐区罐组一已构成四级重大危险源，罐组二已构成四级重大危险源，三甲胺罐组已构成三级重大危险源，生产过程中存在一定的危险性，按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第40号令），加强自身的安全管理，建立健全安全监测监控体系，设置满足安全生产要求的自动化控制系统和监测系统，制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照要求进行事故应急预案演练

- 附件7 公司涉及的危险有害特性及安全技术表

- 6.1双氧水的危险有害特性及安全技术表

| 中文名 |  | 过氧化氢 |  |  | 英文名 | hydrogen peroxide |  | CAS号 | 7722-84-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要成分 |  | 工业级 分为27.5％、35％两种 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观与性状 |  | 无色透明液体，有微弱的特殊气味。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 食入 | 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性与灭火方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在pH值为3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74％的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，能产生气相爆炸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作场所空气中容许浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中 国 PC-TWA (mg/m³) |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护 | 可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛防护 | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身体防护 | 穿聚乙烯防毒服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手防护 | 戴氯丁橡胶手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  |  |  | -2(无水) |  |  | 沸点（℃） | 158(无水) |  |
| 相对密度 （空气=1） |  |  |  | 1.46(无水) |  |  | 相对密度 （水=1） | 无资料 |  |
| 闪点（℃） |  |  |  | 无意义 |  |  | 引燃温度（℃） | 无意义 |  |
| 爆炸上限[％（V/V）]： |  |  |  | 无意义 |  |  | 爆炸下限[％（V/V）]： | 无意义 |  |
| 稳定性和反应活性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 禁忌物 |  |  | 易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧（分解）产物 |  |  | 氧气、水 |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿聚乙烯防毒服，戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD50：无资料 LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UN编号：2015 包装方法：槽车。 运输注意事项：双氧水应添加足够的稳定剂。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.2硫磺的危险有害特性及安全技术表

| 中文名称 | 硫；硫磺 |  |  |  |  | 英文名称 | sulfur |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧性 | 易燃 |  |  |  |  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |
| 外观与气味 | 淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。 |  |  |  |  | 闪点（℃） | 无意义 |  |  |  |  |  |  |
| 相对分子质量 | 32.06 |  | 分子式 |  | S | 沸点（℃） | 444.6 |  | 引燃温度（℃） |  |  |  | 232 |
| 熔点（℃） | 119 |  |  |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 0.13（183.8℃） |  |  |  |  |
| 相对密度 | 水=1 |  | 2.0 |  |  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa） |  |  | 0.415 |  |  |  |  |
|  | 空气=1 |  | 无资料 |  |  | 临界温度（℃） |  |  | 1040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 临界压力（MPa） |  |  | 11.75 |  |  |  |  |
| 爆炸极限（V%） | 35mg/m3（爆炸下限） |  |  |  |  | 最小点火能（mJ） |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） | 中 国MAC |  |  | 未制定标准 |  | 前苏联MAC |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 美国TVL-TWA | OSHA |  |  |  | 美国TLV-STEL |  | ACGIH |  |  | 未制定标准 |  |  |
|  |  | ACGIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝、医药等。 |  |  |  |  | 灭火剂 |  | 雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |
| 稳定性 | 稳定 |  |  |  |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |  |  |  |  |
| 禁忌物 | 强氧化剂。 |  |  |  |  | 燃烧（分解）产物 |  | 氧化硫。 |  |  |  |  |  |
| 溶解性 | 不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。 |  |  |  |  | UN编号 |  | 1350 |  | CAS No. |  | 7704-34-9 |  |
| 包装类别 | Ⅲ |  |  |  |  | 包装标志 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 遇小火用砂土闷熄。遇大火可用雾状水灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈沸溅。消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 因其能在肠内部分转化成硫化氢而被吸收，故大量口服可导致硫化氢中毒。急性硫化氢中毒的全身毒作用表现为中枢神经系统症状，有头疼、头晕、乏力、呕吐、共济失调、昏迷等。本品可引起眼结膜炎、皮肤湿疹。对皮肤有弱刺激性。生产中长期吸入硫粉尘一般无明显毒性作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制 | 密闭操作，局部排风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：佩戴防尘口罩。眼睛防护：戴安全防护眼镜。防护服：穿相应的防护服。手防护：戴防护手套。其它：工作现场严禁吸烟，工作后沐浴更衣，注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.3异硫氰酸甲酯的危险有害特性及安全技术表

| 标识 | 中文名：异硫氰酸甲酯、甲基芥子油 |  |  | 英文名：methyl mustard oil |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H3NS |  | 分子量：73.1 |  |  | CAS号：556-61-6 |
| 理化性质 | 性状：白色至淡橙色固体。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，易溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：36 | 沸点（℃）：119 |  |  | 相对密度（水＝1）：1.07 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |  | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  | 饱和蒸汽压（kPa）：2.7(20℃) |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：本品易燃。 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢、硫化物。 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：32 |  | 聚合危害： |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：无意义 |  | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：无意义 |  | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：430 |  | 禁忌物：强氧化剂、强碱、水、酸类、醇类、胺类。 |  |  |  |
|  | 危险特性：本品易燃，有毒，具强刺激性，具致敏性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性 LD50：97 mg/kg(大鼠经口)；33 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料 |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：经皮、食入、吸入。 本品对皮肤、眼睛和粘膜有强烈的刺激性。吸入、摄入可能致死。吸入后可能引起喉、支气管的痉挛、水肿，化学性肺炎或肺水肿。重复接触可引起哮喘、过敏反应。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免与氧化剂、酸类、碱类、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 工程控制：; 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。. 呼吸系统防护：; 可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。. 眼睛防护：; 呼吸系统防护中已作防护。. 身体防护：; 穿胶布防毒衣。. 手防护：; 戴橡胶耐油手套。. 其他防护：; 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。工作服不准带至非作业场所。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。. |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。小心扫起，若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、碱类、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 运输注意事项：铁路运输时须报铁路局进行试运，试运期为两年。试运结束后，写出试运报告，报铁道部正式公布运输条件。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、醇类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。 |  |  |  |  |  |

- 6.4二硫化碳的危险有害特性及安全技术表

| 标识 | 英文名：carbon disulfide |  |  |  | 分子式：CS2 |  | 分子量：76.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：75-15-0 |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 |  | 无色或淡黄色透明液体，有刺激性气味，易挥发 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  | -111.5 |  | 临界温度（℃） |  | 280 |
|  | 沸点（℃） |  | 46.3 |  | 临界压力（MPa） |  | 7.39 |
|  | 相对密度（水=1） |  | 1.26 |  | 燃烧热（kJ/mol） |  | -1029.4 |
|  | 相对蒸气密度（空气=1） |  | 2.63 |  | 闪点（℃） |  | -30 |
|  | 饱和蒸汽压（kPa） |  | 40（20℃） |  | 引燃温度/℃ |  | 90 |
|  | 爆炸下限（V%） |  | 1.3 |  | 爆炸上限（V%） |  | 50.0 |
|  | 溶解性 |  | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂 |  |  |  |  |
|  | 稳定性 |  | 稳定 | 禁忌物 |  | 强氧化剂、胺类、碱金属 |  |
|  | 聚合危害 |  | 不聚合 | 分解产物 |  | 无资料 |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |
|  | 毒理学 | LD50：450mg/kg（大鼠经口）；3250mg/kg（兔经皮） |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 二硫化碳是损害神经和血管的毒物。 急性中毒：轻度中毒表现为麻醉症状，出现头晕、头痛、眩晕、乏力、恶心、呕吐、步态蹒跚、欣快感、哭笑无常以及眼和上呼吸道黏膜刺激症状。重度中毒可呈短时间强烈兴奋状态，继之出现幻觉、谵妄、意识丧失、阵发性或强直性痉挛、体温下降、瞳孔对光反射迟钝或消失等急性中毒性脑病的临床表现，甚至呼吸衰竭死亡。急性中毒恢复后可能在一段时间内遗留头痛、失眠、多梦、乏力等神经衰弱综合征症状，个别伴有精神障碍。皮肤接触二硫化碳可引起局部红斑，甚至大疱。 慢性中毒：表现有神经衰弱综合征，植物神经功能紊乱，多发性周围神经病，中毒性脑病，中毒性神经病。眼底检查出现视网膜微动脉瘤。 |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15min。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：不给任何饮品，是否催吐须遵医嘱。就医。 |  |  |  |  |  |
| 危险特性 |  | 极易燃，其蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物，接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。受热分解产生有毒的硫化物烟气。与铝、锌、钾、氟、氯、迭氮化物等反应剧烈，有燃烧爆炸危险。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  | 用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 |  | 罐装储存。罐区设置防火堤，储罐二硫化碳液面上方覆盖不少于该容器1/4的水。罐体设置水喷淋。配备相应的消防器材。 二硫化碳液面上应覆盖不少于该容器容积1/4的水。运输时运输车辆配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输时所用的槽罐车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、胺类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。 |  |  |  |  |  |

- 6.5一甲胺的危险有害特性及安全技术表

| 标识 | 英文名：monomethylamine；aminomethane |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH5N |  | 相对分子质量：31.10 |  |  |  |  |  |
|  | CAS号：74-89-5 |  | UN编号：1061 | 化学类别：脂肪胺 |  |  |  |  |
|  | 外观与性状 |  | 无色气体，有似氨的气味 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点（℃） |  | -93.5 |  |  | 临界温度（℃） |  | 156.9 |
|  | 沸点（℃） |  | -6.8 |  |  | 临界压力（Mpa） |  | 4.07 |
|  | 相对密度（水=1） |  | 0.66 |  |  | 燃烧热（kJ/mol） |  | 1059.6 |
|  | 相对密度 (空气=1) |  | 1.09 |  |  | 闪点（℃） |  | 无资料 |
|  | 辛醇/水分配系数的对数值 |  | -0.173 |  |  | 引燃温度（℃） |  | 430 |
|  | 饱和蒸气压（kPa） |  | 202.65（25℃） |  |  | 爆炸极限（％） |  | 4.9～20.8 |
|  | 溶解性 |  | 易溶于水、溶于乙醇、乙醚等 |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 |  | 稳定 |  | 禁忌物 |  | 强氧化剂、酸类、卤素、酸酐、氯仿 |  |
|  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  | 燃烧分解产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮 |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值 | 中国MAC（mg/m3）：＜5 |  |  | 美国TVL-TWA OSHA 10ppm，13 mg/m3； ACGIH 5ppm,6.4 mg/m3； 美国 TLV-STEL ACGIH 15ppm,19 mg/m3； |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒理学 | 急性毒性：LC50 2400mg/m3 （小鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品具有强烈的刺激性和腐蚀性。吸入后，可引起咽喉炎、支气管炎、支气管肺炎，重者可因肺水肿、呼吸窘迫综合症而死亡；极高浓度吸入引起声门痉挛、喉水肿而很快窒息死亡。可致呼吸道灼伤。对眼和皮肤有强烈的刺激和腐蚀性，可致严重灼伤。口服溶液可致口、咽、食道灼伤。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  | 切断气源，若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围提或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。储灌区最好设稀酸喷洒设施。 |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 |  | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内的温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。平时要注意检查容器是否有泄漏现象。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |

- 6.6氢氧化钠的危险有害特性及安全技术表

| 中文名称 | 氢氧化钠；烧碱 |  |  | 英文名称 |  | sodium hydroxide； caustic soda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 | 白色不透明固体，易潮解 |  |  | 侵入途径 |  | 吸入、食入 |  |  |  |
| 熔点（℃） | 318.4； | 沸点（℃） | 1390 | 饱和蒸气压（KPa） |  |  |  | 0.13（739℃） |  |
| 相对密度 | 水=1 | 2.12 |  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  |  | 无意义 |  |
|  | 空气=1 | 无资料 |  | 工作场所最高容许浓度MAC（mg/m3） |  |  |  | 2 |  |
| 主要用途 | 用于石油精炼、造纸、肥皂、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装类别、包装标志 | Ⅱ、20 |  |  |  | 火灾危险性分类 | 戊 |  |  |  |
| 禁忌物 | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水 |  |  |  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 |  |  |  |
| 燃烧（分解）产物 | 可能产生有害的毒性烟雾 |  |  |  | UN编号 | 1823 | CAS No. |  | 1310-73-2 |
| 危险特性 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 用水、沙土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，黏膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者用水漱口。给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.7 盐酸的危险有害特性及安全技术表

| 中文名称 |  | 盐酸；氢氯酸 |  |  |  |  |  | 英文名称 | hydrochloric acid；hlorohydric acid |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 |  | 无色液体，有不愉快的刺激性气味 |  |  |  |  |  | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |
| 相对分子质量 |  | 36.46 |  |  |  | 分子式 |  | HCl |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  | -114.8（纯） |  | 沸点（℃） |  | 108.6（20%） |  | 饱和蒸气压（KPa） |  |  | 30.66（21℃） |  |  |  |
| 相对密度 |  | 水=1 |  | 1.20 |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气=1 |  | 1.26 |  |  |  | 灭火剂 |  |  | 与水混溶，溶于碱液 |  |  |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） |  |  | 前苏联MAC |  |  |  |  | 美国OSHA |  |  |  | 美国ACGIH |  |  |
| 主要用途 |  |  | 重要的无机化学品，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装类别、包装标志 |  |  | Ⅰ、20 |  |  |  | 燃烧性 |  | 不燃 |  |  |  |  |  |
| 禁忌物 |  |  | 碱类、易燃或可燃物、碱金属、胺类 |  |  |  | 溶解性 |  | 不溶于水，可混溶于乙醇、氯仿等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |
| 燃烧（分解）产物 |  |  | 氯化氢 |  |  |  | UN编号 |  | 1789 |  | CAS No. |  | 7647-01-0 |  |
| 危险特性 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔黏膜有烧灼感，鼻衄 ，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙龈酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.8硫酸的危险有害特性及安全技术表

| 中文名称 | 硫酸 |  |  | 英文名称 |  | sulfuric acid |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 | 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  | 侵入途径 |  | 吸入、食入 |  |
| 相对分子质量 | 98.08 | 分子式 | H2SO4 | 饱和蒸气压（KPa） |  | 0.13（145.8℃） |  |
| 相对密度 | 水=1 |  | 1.83 | 熔点（℃） |  | 10.5 |  |
|  | 空气=1 |  | 3.4 | 沸点（℃） |  | 330.0 |  |
| 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） | 中国MAC |  | 2 | 美国TLV-STEL ACGIH |  | 3 |  |
|  | 前苏联MAC |  | 1 | 美国TVL-TWA ACGIH |  | 1 |  |
| 主要用途 | 用于生产化学肥料，在化工、医药、石油提炼等工业也有广泛的应用。 |  |  |  |  |  |  |
| 禁忌物 | 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |  |
| 包装类别、包装标志 | Ⅰ、20 |  |  | 火灾危险性分类 | 戊 |  |  |
| 灭火剂 | 干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  | 溶解性 | 与水混溶。 |  |  |
| 燃烧（分解）产物 | 氧化硫 |  |  | UN编号 | 1830 | CAS No. | 7664-93-9 |
| 危险特性 | 遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等剧烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量，发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 对皮肤、黏膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜浑浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以致失明。 慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口。给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制 | 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其 它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间内。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50 ：2140 mg /kg，（大鼠经口）；LC50：510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320 mg/m3，2小时（小鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |  |
| 包装方法 | 螺纹口或磨砂口玻璃瓶外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木板箱或半花格箱。 |  |  |  |  |  |  |

- 6.9乙醇的危险有害特性及安全技术表

| 中文名称 | 乙醇；酒精 |  |  |  | 英文名称 |  | ethyl alcohol；ethanol |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 | 无色液体，有酒香 |  |  |  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |
| 相对分子质量 | 46.07 | 分子式 |  | C2H6O | 闪点（℃） |  | 12 |  |  | 引燃温度（℃） |  |  | 363 |
| 熔点（℃） | -114.1 | 沸点（℃） |  | 78.3 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | 5.33（19℃） |  |  |  |
| 相对密度 | 水=1 | 0.79 |  |  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  |  |  | 1365.5 |  |  |  |
|  | 空气=1 | 1.59 | 临界温度（℃） |  |  | 243.1 |  |  | 临界压力（MPa） |  |  | 6.38 |  |
| 爆炸范围（V%） | 3.3～19.0 |  |  |  | 灭火剂 |  | 抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 禁忌物 | 酸类、强氧化剂、酸酐、碱金属、胺类 |  |  |  | 溶解性 |  |  | 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧（分解）产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  | UN编号 |  |  | 1170 |  | CAS No. | 64-17-5 |  |  |
| 火灾危险性分类 | 甲 |  |  |  | 包装类别 |  |  | Ⅱ |  | 包装标志 | 7 |  |  |
| 危险特性 | 易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。 喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、黏膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。穿防静电工作服，戴一般作业防护手套。高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩），一般不需要特殊防护。工作现场严禁吸烟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容,用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.10水合肼的危险有害特性及安全技术表

| 中文名：水合肼(含水80％) |  | 英文名：hydrazine hydrate |  |  |  |  |  | 分子式：N2H4.H2O |  |  | 相对分子质量 | 50.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UN编号： |  | 2030 |  |  |  |  |  | 化学类别 |  |  | 脂肪胺 |  |
| CAS号： |  | 10217-52-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观与性状 |  | 无色发烟液体，微有特殊的氨臭味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  | -40 |  |  | 临界温度（℃） |  |  |  | 无资料 |  |  |  |
| 沸点（℃） |  | 119 |  |  | 临界压力（Mpa） |  |  |  | 无资料 |  |  |  |
| 相对密度（水=1） |  | 1.03 |  |  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  |  | 无资料 |  |  |  |
| 相对密度 (空气=1) |  | 无资料 |  |  | 闪点（℃） |  |  |  | 72.8（36%），90（80%） |  |  |  |
| 饱和蒸汽压（kPa） |  | 0.67(25℃) |  |  | 引燃温度（℃） |  |  |  | 无资料 |  |  |  |
| 溶解性：与水混溶，不溶于氯仿、乙醚，可混溶于乙醇。 |  |  |  |  |  |  | 爆炸下限（％） |  |  | 3.5 | 爆炸上限（％） | 无资料 |
| 稳定性 | 稳定 |  | 禁忌物 |  |  |  |  |  | 强氧化剂、强酸、铜、锌。 |  |  |  |
| 聚合危害 | 不聚合 |  | 燃烧分解产物 |  |  |  |  |  | 氧化氮 |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  | 毒理学 |  | LD50 129 mg/kg(大鼠经口) |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 吸入本品蒸气，刺激鼻和上呼吸道。此外，尚可出现头晕、恶心、呕吐和中枢神经系统症状。液体或蒸气对眼有刺激作用，可致眼的永久性损害。对皮肤有刺激性，可造成严重灼伤。可经皮肤吸收引起中毒。可致皮炎。口服引起头晕、恶心，以后出现暂时性中枢性呼吸抑制、心律紊乱，以及中枢神经系统症状，如嗜睡、运动障碍、共济失调、麻木等。肝功能可出现异常。慢性影响：长期接触可出现神经衰弱综合征，肝大及肝功能异常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 遇明火、高热可燃。具有强还原性。与氧化剂能发生强烈反应, 引起燃烧或爆炸。遇氧化汞、金属钠、氯化亚锡、2,4-二硝基氯化苯剧烈反应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶手套。其它防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.11 叠氮化钠的危险有害特性及安全技术表

| 中文名：迭氮(化)钠 |  |  | 英文名：sodium azide |  | 分子式：NaN3 |  | 分子量：65.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UN编号：1687 |  |  |  |  | CAS号 |  | 26628-22-8 |
| 熔点（℃） |  | 275(分解) |  | 临界温度（℃） |  | 无资料 |  |
| 沸点（℃） |  | 无资料 |  | 临界压力（MPa） |  | 无资料 |  |
| 相对密度（水=1） |  | 1.85 |  | 外观与性状 |  | 无色六角结晶性粉末。 |  |
| 相对密度（空气=1） |  | 无资料 |  | 闪点（℃） |  | 无意义 |  |
| 饱和蒸汽压（kPa） |  | 无资料 |  | 引燃温度/℃ |  | 无意义 |  |
| 最大爆炸压力（MPa） |  |  |  | 爆炸极限（V%） |  | 无资料 |  |
| 溶解性 |  | 溶于水、液氨，不溶于乙醚，微溶于乙醇。 |  |  |  |  |  |
| 禁忌物 |  | 酸类、酰基氯、活性金属粉末、强氧化剂。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧分解产物 |  | 氧化氮。 |  |  |  |  |  |
| 接触限值 | 中国MAC（mg/m3）：0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学 | LD50：27 mg/kg(大鼠经口)；20 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品和氰化物相似，对细胞色素氧化酶和其它酶有抑制作用，并能使体内氧合血红蛋白形成受阻，有显著的降压作用。对眼和皮肤有刺激性。如吸入、口服或经皮肤收，可引起中毒死亡。高血压病人口服本品有显著降压作用。本品在有机合成中可有叠氮酸气体逸出，吸入中毒出现眩晕、虚弱无力、视觉模糊、呼吸困难、昏厥感、血压降低、心动过缓等。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护 | 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，佩戴自给式呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。手防护：戴橡胶手套。其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 本品不燃，具爆炸性，高毒，具刺激性。受热、接触明火、或受到摩擦、震动、撞击时可发生爆炸。本品与酸类剧烈反应产生爆炸性的叠氮酸。与重金属及其盐类形成十分敏感的化合物。 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 灭火人员必须穿戴全身防火防毒服。由于火场中可能发生爆炸的情况，消防人员须在有防爆能力的掩蔽处操作。灭火剂：雾状水、二氧化碳、泡沫。禁止用砂土压盖。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装密封。应与氧化剂、酸类、活性金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |  |  |  |  |

- 6.12亚硝酸乙酯危险特性表

| 英文名： | ethy nitrite； nitrosyl ethoxide |  | 分子式：C2H5NO2 | 相对分子质量 | 75.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 亚硝酸乙酯 |  | UN编号：1194 | CAS号： | 109-95-5 |
| 外观与性状 | 无色至淡黄色澄清液体, 有特殊气味, 味甜, 极易挥发。 |  |  |  |  |
| 沸点（℃） | 17.2 | 临界压力（Mpa） |  |  |  |
| 相对密度（水=1） | 0.90(15.5℃) | 燃烧热（kJ/mol） |  | 1351.3 |  |
| 相对密度 (空气=1) | 2.59 | 爆炸上限（％） |  | ＞50 |  |
| 闪点（℃） | -35 | 爆炸下限（％） |  | 3.0 |  |
| 溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚 |  | 急性毒性 |  | LC50：160g/m3，4h吸入 |  |
| 燃烧分解产物 | CO、二氧化碳、氮氧化物 | 禁忌物 |  | 强氧化剂。 |  |
| 健康危害 | 本品主要使血管扩张，引起血压降低及心动过速。大剂量可引起高铁血红蛋白血症。人急性中毒的特点为头痛、心动过速、高铁血红蛋白血症，可致死。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |
| 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。受热或光照易发生分解, 分解时有爆炸危险。 |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：1211灭火剂、干粉、砂土。禁止用水和泡沫灭火。 |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避光保存。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |

- 6.13 硫化氢的危险有害特性及安全技术表

| 中文名称 | 硫化氢 |  |  |  |  |  | 英文名称 |  |  | hydrogen sulfide |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 | 无色有恶臭的气体 |  |  |  |  |  | 侵入途径 |  |  | 吸入 |  |  |  |
| 相对分子质量 | 34.08 |  |  | 分子式 | H2S |  | 闪点（℃） |  |  |  | 引燃温度（℃） |  | 260 |
| 熔点（℃） | -85.5 |  |  | 沸点（℃） | -60.4 |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 2026.5（25.5℃） |  |  |
| 相对密度 | 水=1 |  |  | 1.19 |  |  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  |  |  |  |  |
|  | 空气=1 |  |  |  |  |  | 临界温度（℃） |  |  |  | 100.4 |  |  |
| 爆炸范围（V%） | 4.0～46.0 |  |  |  |  |  | 灭火剂 | 雾状水、抗溶性泡沫、干粉 |  |  |  |  |  |
| 接触极限 |  |  | 中 国 MAC（mg/m3）：10；前苏联MAC（mg/m3）：10；美国OSHA： 20ppm，28 mg/m3[上限值]；ACGIH： 10ppm,14 mg/m3；美国ACGIH： 15ppm,21 mg/m3； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 |  |  | 用于化学分析如坚定金属离子。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾危险性 |  |  | 甲 |  |  | 溶解性 |  |  |  | 溶于水、乙醇 |  |  |  |
| 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、碱类 |  |  | UN编号 |  |  |  | 1053 |  |  |  |
| 燃烧（分解）产物 |  |  | 氧化硫 |  |  | CAS No. |  |  |  | 7783-06-4 | 包装类别包装标志 | Ⅱ、4 |  |
| 危险特性 |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其他强氧化剂剧烈反应发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  | 消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源，若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 |  | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 |  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 |  | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴防化学品手套。其它：工作现场严禁吸烟、进食或饮水。工作毕，沐浴更衣。及时换洗工作服。工作人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |